Основы статического временного анализа.

Часть 5: False Path Constraint.

Введение.

В данной статье представлен временной анализ передачи сигналов между двумя тактовыми доменами. Рассмотрен способы исключения пути из временного анализа. Показаны инструменты Vivado, предназначенные для анализа правильности передачи данных между тактовыми доменами.

- Пересечение тактовых доменов.

Данная статья частично опирается на материал, рассмотренный в предыдущих работах [1]. Предполагается, что читатель уже знаком с такими понятиями, как ограничение на максимальное (Setup) и минимальное (Hold) время распространения сигнала, запас (Slack) и т.д.

В предыдущих работах серии был представлен временной анализ передачи данных между двумя триггерами, которые тактировались одним и тем же тактовым сигналом. В данной статье будет рассмотрен случай, когда запускающий и защелкивающий фронты относятся к разным тактовым сигналам.

Множество триггеров и других последовательных устройств, которые тактируются одним и тем же сигналом называют тактовым доменом. Пересечением тактовых доменов (Clock Domain Cross - CDC) называется ситуация, когда передающий триггер находится в одном домене, а принимающий триггер – в другом.

Рассмотрим рисунок 1, на котором показан анализируемый путь, на который нанесены задержки сигналов. Передающий триггер FF1 тактируется сигналом CLK_1, а приёмный триггер FF2 – сигналом CLK_2.

Рисунок 1. Путь с задержками для данных и тактового сигнала.

Ниже даны определения задержек, представленных на рисунке 1.

- Tscd (Source Clock Delay) – задержка запускающего тактового сигнала от ножки CLK_1 FPGA до тактового входа триггера FF1;

- Tdcd (Destination Clock Delay) – задержка защелкивающего тактового сигнала от ножки CLK_2 FPGA до тактового входа триггера FF2;

- Tco (Clock to Output) – интервал времени между приходом фронта на тактовый вход триггера и появлением данных на выходе Q;

- Tdpd (Data Propagation Delay) – задержка распространения данных по соединениям и через комбинационную логику;

- Tsu (SetUp time) – время установки защелкивающего триггера;

- Th (Hold time) – время удержания защелкивающего триггера.

Для начала рассмотрим, каким образом выполняется анализ для проверки ограничения на максимальное время распространения (Setup). Пусть запускающий фронт появляется на ножке CLK_1 в момент времени Tclk_1_su, тогда, уравнения для расчета фактического времени прибытия данных можно записать в виде (см. рисунок 1):

- Время прибытия запускающего фронта к триггеру FF1
(Source Сlock Arrival time):

Tsca_max=Tclk_1_su+Tscd_max;

- Время прибытия данных на вход триггера FF1(Data Arrival time):

Tda_max=Tclk_1_su+Tscd_max+Tco_max+Tdpd_max.

Также считая, что защелкивающий фронт появляется на ножке CLK_2 в момент времени Tclk_2_su, запишем уравнения для требуемого времени прибытия данных ко входу триггера FF2:

- Время прибытия защелкивающего фронта к триггеру FF2 
(Destination Clock Arrival time):

Tdca_min=Tclk_2_su+Tdcd_min.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_min=Tclk_2_su+Tdcd_min-Tsu.

При анализе по Setup значение запаса рассчитывается с помощью следующего выражения:

Slack=Tdr_min- Tda_max.

Подставив в него, полученные ранее результаты, запишем уравнение для Slack в виде:

Slack=∆Tsu+Tdcd_min-Tscd_max-Tco_max-Tdpd_max-Tsu,

где ΔTsu – интервал времени между появлением запускающего фронта сигнала CLK_1 и защелкивающего фронта сигнала CLK_2 при анализе по Setup:

∆Tsu=Tclk_2_su-Tclk_1_su.

Теперь рассмотрим, как выполняется анализ для проверки ограничения на минимальное время распространения (Hold). Пусть запускающий фронт появляется на ножке CLK_1 в момент времени Tclk_1_h. При анализе по Hold в качестве защелкивающего фронта рассматривается фронт, предназначенный для приема триггером FF2 предыдущих данных. Будем считать, что этот фронт появляется на ножке CLK_2 в момент времени Tclk_2_h. Для начала запишем уравнения для фактического времени прибытия данных:

- Время прибытия запускающего фронта к триггеру FF1
(Source Сlock Arrival time):

Tsca_min=Tclk_1_h+Tscd_min.

- Время прибытия данных на вход триггера FF1(Data Arrival time):

Tda_min=Tclk_1_h+Tscd_min+Tco_min+Tdpd_min.

Далее представлены уравнения для вычисления требуемого времени прибытия данных:

- Время прибытия защелкивающего фронта к триггеру FF2
(Destination Clock Arrival time):

Tdca_max=Tclk_2_h+Tdcd_max.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_max=Tclk_2_h+Tdcd_max+Th.

Уравнение для расчета Slack при анализе по Hold имеет вид:

Slack=Tda_min-Tdr_max.

Используя полученные выше результаты, выражение для Slack можно представить в виде:

Slack=Tscd_min+Tco_min+Tdpd_min-∆Th-Tdcd_max-Th.

где ΔTh – интервал времени между появлением запускающего и защелкивающего фронта при анализе по Hold:

∆Th=Tclk_2_h-Tclk_1_h.

В полученных уравнениях для Slack единственные слагаемые, значения которых не известны временному анализатору после размещения и трассировки проекта – это ΔTsu и ΔTh. Эти слагаемые рассчитываются исходя из периодов и фазовых соотношений между тактовыми сигналами CLK_1 и CLK_2. Для начала рассмотрим, как анализатор Vivado вычисляет ΔTsu [2].

Как и всегда временной анализ проводится для самого пессимистичного случай. При анализе по Setup этому соответствует минимальное значение слагаемого ΔTsu, так как оно входит в уравнение для Slack c положительным знаком.  В качестве примера рассмотрим случай, когда период сигнал CLK_1 равен 6 нс, а период CLK_2 – 4 нс. Также будем считать, что фронт обоих тактовых сигналов формируется в нулевой момент времени. Временные диаграммы сигналов представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Временная диаграмма сигналов для анализа по Setup.

Временной анализатор поочередно рассматривает каждый фронт сигнала CLK_1 в качестве запускающего фронта. То есть рассматриваются случаи, когда фронт CLK_1 формируется в момент времени 0 нс, 6 нс, 12 нс и так далее. Далее каждому запускающего фронту CLK_1 сопоставляется защелкивающий фронт сигнала CLK_2. При этом ищется ближайший фронт CLK_2, время формирования которого строго больше времени появления запускающего фронта.

Например, как видно из рисунка 2, первому фронту CLK_1 (0 нс) соответствует второй фронт CLK_2 (4 нс), а второму фронту CLK_1 (6 нс) соответствует третий фронт CLK_2 (8 нс). Для каждой такой пары рассчитывается значение ΔTsu. В предыдущем примере для первого фронта CLK_1 получим ΔTsu = 4 – 0 = 4 нс. Для второго фронта CLK_1 находим, что ΔTsu = 8 – 6 = 2 нс.

Далее из рисунка 2 можно увидеть, что после момента времени 12 нс временная диаграмма сигналов будет повторяться, и для третьего фронта CLK_1 опять получим ΔTsu = 4 нс. Интервал времени, через который будут повторяться фазовые соотношения между двумя тактовыми сигналами, называют общим периодом. После того, как временной анализатор найдет общий период и рассмотрит на нем все фронты CLK_1, он останавливается и находит минимальное значение ΔTsu, которое в нашем примере равно 2 нс. Это значение в дальнейшем и будет использоваться в расчете Slack при анализе по Setup.

Также отметим, что возможно ситуация, при которой временной анализатор не обнаружит общего периода в течении 1000 тактов сигнала CLK_1. В этом случае анализатор также остановится и будет использовать минимальное значение ΔTsu, обнаруженное в течении этих 1000 тактов.

Теперь рассмотрим, как анализатор вычисляет значение ΔTh для анализа по Hold. На предыдущем этапе при вычислении ΔTsu, анализатор нашел все пары фронтов CLK_1 и CLK_2, появляющиеся в течении общего периода. Для каждой такой пары должны быть проверены два условия:

- данные, которые передаются по запускающему фронту CLK_1 не должны быть приняты ближайшим фронтом CLK_2, появившимся раньше запускающего фронта;

- данные, которые передаются фронтом CLK_1, следующим после запускающего, не должны быть приняты текущим защелкивающим фронтом CLK_2.

Для примера рассмотрим рисунок 3. Первый пара фронтов полученная при анализе по Setup обозначена, как S1. Первое условие для S1 соответствует стрелке H1a, то есть данные, запушенные фронтом CLK_1 в нулевой момент времени, не должны быть приняты фронтом CLK_2, который также появляется в нулевой момент времени.

Рисунок 3. Временная диаграмма сигналов для анализа по Hold.

Второму условию соответствует стрелка H1b. Следующий фронт CLK_1 для пары S1 появляется через 6 нс, и данные, которые он запустит, не должны быть приняты защелкивающим фронтом из S1, появляющимся через 4 нс.

Аналогичным образом условия проверяются для второй пары фронтов S2, что соответствует стрелка H2a (она же H1b) и H2b. Для каждой пары условий вычисляется значение ΔTh, например, для H1a она равно 0 – 0 = 0 нс. Для H2a и H1b получаем, что ΔTh = 4 – 6 = –2 нс, а для H2b – ΔTh = 8 – 12 = –4 нс.

Анализ по Hold также проводится для самого пессимистичного случая, которому соответствует максимальное значение ΔTh, так как в уравнение для Slack оно входит с отрицательным знаком. Для нашего примера получаем, что ΔTh = 0.

Таким образом, чтобы провести расчет временных ограничений анализатору необходимо указать периоды и начальные фазы тактовых сигналов. Зная эти параметры, анализатор вычислит общий период и найдет минимальной значение ΔTsu и максимальное значение ΔTh.

- Асинхронные тактовые сигналы.

Как было показано выше, для проведения временного анализа при пересечении доменов необходимо знать точные фазовые соотношения между тактовыми сигналами. Однако это возможно далеко не всегда. Например, если тактовые сигналы формируются из двух разных генераторов, то их начальные фазы и положения фронтов друг относительно друга неизвестны.

С точки зрения временных соотношений можно следующим образом классифицировать пары тактовых сигналов:

- асинхронные – формируются разными генераторам, причем генераторы не должны иметь общей внешней синхронизации.

- мезохронные – формируются из одного генератора, но из-за различных факторов в процессе распространении их фазовые соотношения становятся неизвестными.

- синхронные – формируются из одного генератора и их фазовые соотношения точно известны.

Мезохронными можно считать два тактовых сигнала, которые формируются одним внешним генератором и поступают на разные тактовые ножки FPGA. При распространении по дорожкам платы в фазы этих сигналов может вноситься неопределенность, например, из-за неоднородности показателя диеэлектрической проницаемости.

Временной анализ имеет смысл проводить только для синхронных тактовых сигналов. С точки зрения Vivado сигналы считаются синхронным, если они формируются внутри FPGA из одного источника, например, MMCM или PLL.

Напомним, для чего вообще проводится временной анализ. У триггеров есть время установки (Tsu) и время удержания (Th). Чтобы данные были корректно приняты, они должны попасть на вход триггера на Tsu раньше, чем появление защелкивающего фронта. Также они должны оставаться стабильными в течении времени Th после защелкивающего фронта. Если эти условия не будут выполнены, то триггер может попасть в метастабильное состояние: некоторое промежуточное состояние неустойчивого равновесия между логическим нулем и единицей. Из этого состояние триггер в итоге перейдет в устойчивое состояние, однако будет это логический ноль или единица заранее предсказать нельзя. Также случайным является длительность временного интервала, в течении которого триггер будет находиться в метастабильности.

Временной анализ проводится для того, чтобы убедиться, что ограничения, связанные с временем установки и удержания, выполняются и защелкивающий триггер никогда не попадет в метастабильное состояние. Так как для асинхронных и мезохронных тактовых сигналов временной анализ невозможно провести корректно, в этих случаях при передаче данных между двумя доменами нужно ставить дополнительные синхронизаторы, защищающие от метастабильности.

Рассмотрим практический пример, передачи данных между двумя асинхронными тактовыми доменами. Для простоты пусть каждый домен состоит всего из одного триггера. Схема проекта показана на рисунке 4. Описание на System Verilog представлено ниже:

module top_1 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= cdc_data;

endmodule

Рисунок 4. Схема проекта.

Чтобы Vivado мог провести временной анализ, ему необходимо указать периоды и начальные фазы тактовых сигналов. Пусть период запускающего тактового сигнала равен 10 нс, а защелкивающего – 5 нс. Занесем в xdc-файл следующие команды [2]:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 5.0 -name clk_2 [get_ports clk_2]

Каким образом в проекте осуществляется временной анализ при пересечении тактовых доменом, можно посмотреть с помощью отчета, который называется Clock Interaction. Он представляет из себя таблицу, где по горизонтали отложены передающие тактовые сигналы, а по вертикали – принимающие. С помощью цвета указывается информация о временном анализе между двумя доменами.

Для нашего примера отчет Clock Interaction будет иметь вид, представленный на рисунке 5. В проекте есть всего одни путь из домена clk_1 в домен clk_2. Тактовые сигналы формируются вне FPGA, поэтому Vivado считает, что они являются асинхронными, и для них невозможно корректно провести временной анализ. Поэтому в таблице клетка на пересечении clk_1 и clk_2 обозначена красным цветом.

Рисунок 5. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Данный отчет можно также получить в текстовой форме, если выполнить в TCL-консоли команду report_clock_interaction. Результат представлен ниже:

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  --------------

clk_1         clk_2         No Common Clock      Timed (unsafe)

Можно увидеть, что для пути между доменами временной анализ проводится (Timed), но его результатам не следует доверять (unsafe). Причиной является асинхронность тактовых сигналов, так как они формируются из разных источников (No Common Clock).

Теперь рассмотрим случай, когда тактовые сигналы синхронные. Для этого добавим в проект PLL. На рисунке 6 показаны настройки PLL, а на рисунке 7 – схема нового проекта. Описание на System Verilog представлено ниже:

module top_2 (

input  logic i_clk,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic clk_1;

logic clk_2;

logic cdc_data;

clk_wiz_0 pll

(

.i_clk (i_clk),

.clk_1 (clk_1),

.clk_2 (clk_2)

);

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= cdc_data;

endmodule

Рисунок 6. Настройки PLL.

Рисунок 7. Схема проекта.

На ножку FPGA приходит тактовый сигнал i_clk, из которого с помощью PLL формируются два сигнала clk_1 и clk_2. Добавим в xdc-файл с ограничениями следующие команды:

# период входного тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name i_clk [get_ports i_clk]

# объявление переменных, которые указывают места формирования

# тактовых сигналов

set pll_input    [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKIN1]

set pll_output_1 [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT0]

set pll_output_2 [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT1]

# обновление имен, сгенерированных с помощью PLL тактовых сигналов

create_generated_clock -name clk_1 -source $pll_input $pll_output_1

create_generated_clock -name clk_2 -source $pll_input $pll_output_2

Временному анализатору необходимо указать период сигнала i_clk с помощью команды create_clock. Зная его, а также учитывая настройки PLL, анализатор самостоятельно определит периоды сигналов clk_1 и clk_2. Некоторое неудобство может доставлять то, что для сигналов clk_1 и clk_2 анализатор сгенерирует очень длинные и трудночитаемые имена. Однако эти имена можно изменить. Для этого с помощью команд set создаются переменные, указывающие места формирования тактовых сигналов. Далее, используя команды create_generated_clock и ключом -name, можно присвоить сигналам более простые имена. В нашем случае просто clk_1 и clk_2.

На рисунке 8 представлен отчет Clock Interaction. Можно увидеть, что теперь ячейка, соответствующая передачи данных из домена clk_1 в домен clk_2, выделена зеленым цветом.

Рисунок 8. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Ниже представлен отчет Clock Interaction в текстовом виде:

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -----------

clk_1         clk_2         Clean                Timed

Временной анализ выполняется и считается корректным (Timed), так как все фазовые соотношения между тактовыми сигналами точно известны и детерминированы (Clean).

- False Path Constrains.

Иногда наличие в проекте асинхронных тактовых сигналов, для которых выполняется временной анализ, может привести к проблемам. Опять рассмотрим пример проекта, состоящего из двух триггеров (см. рисунок 4). В xdc-файл добавим команды, задающие период в 10 нс для сигнала clk_1 и 5 нс для сигнала clk_2:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 5.0 -name clk_2 [get_ports clk_2]

На рисунке 9 показан раздел Summary временного отчета для пути между тактовыми доменами для анализа оп Setup. В строке Requirements можно увидеть, что запускающий фронт сигнала clk_1 появляется в нулевой момент времени. Через 5 нс после это появляется защелкивающий фронт сигнала clk_2. Общий период равен 10 нс, в течении которого появится всего один фронт clk_1. Таким образом анализатор рассчитал, что значение ΔTsu равно 5 нс.

Рисунок 9. Раздел Summary временного отчета.

Хотя это и не имеет смысла, но анализатор все равно рассчитывает все задержки и вычисляет значение Slack. Оно больше нуль и равно 3.215 нс, то есть временные ограничения выполнены.

Теперь изменим период сигнала clk_2 и сделаем его равным 33 нс. Файл с ограничениями имеет вид:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

Раздел Summary временного отчета для нового периода clk_2 показан на рисунке 10. Можно увидеть, что Slack имеет отрицательное значение, то есть временные ограничения не выполнены. Давайте найдем причину.

Рисунок 10. Раздел Summary временного отчета.

В строке Requirements указано минимальное значение ΔTsu, равное 0.1 нс. Это соответствует ситуации, когда 323-ий запускающий фронт сигнала clk_1 появляется в момент времени 3230 нс, а 97-ой защелкивающий фронт сигнала clk_2 – в момент времени 3230.1 нс. Данные от одного триггера к другому должны быть переданы всего за 0.1 нс, что очень мало. В соответствии с расчетами данные опаздывают на целых -1.674 нс.

Мы знаем, что сигналы асинхронные, поэтому отчет не является корректным и на это нарушение можно не обращать внимания. Однако, в процессе размещения и трассировки Vivado будет стремиться выполнить все ограничения, причем самые сложное, такие как ΔTsu = 0.1 нс, рассматриваются в первую очередь. Из-за этого возможно ситуация, когда Vivado приложит все усилия, чтобы выполнить временные ограничения для одного критического пути, за счет небольших нарушений для других путей. То есть в проекте появятся нарушения, которых могло и быть, если бы путь между асинхронными доменами не учувствовал во временном анализе.

Чтобы исключить путь из временного анализа, можно воспользоваться командой set_false_path. Флаг -from указывает начало пути, а флаг -to – его конец. Напомним, что путь всегда начинается на тактовом входе запускающего триггера и заканчивается на одном из входов защелкивающего. Тогда для нашего примера в xdc-файл нужно добавить следующую команду:

# объявление false path через начало и конец пути

set_false_path -from [get_pins cdc_data_reg/C]

-to [get_pins o_data_reg/D]

С помощью команды get_pins получаем тактовый вход запускающего триггера (cdc_data_reg/C) и информационный вход защелкивающего (o_data_reg/D).

Рассмотрим, как изменился раздел Summary временного отчета (см. рисунок 11). Можно увидеть, что Slack теперь равен бесконечности, как и требуемое время передачи данных (Requirement). Также в отчете появилась дополнительная строка Timing Exception, указывающая, что путь был исключен из анализа с помощью false path.

Рисунок 11. Раздел Summary временного отчета.

Также рассмотри отчет Clock Interaction, представленный на рисунке 12. Ячейка, соответствующая передачи данных из домена clk_1 в домен clk_2, обозначена синим цветом. Это означает, что разработчик вручную убрал пути из временного анализа (User Ignored Paths).

Рисунок 12. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Ту же информацию из отчета Clock Interaction можно получить текстовой форме:

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -----------

clk_1         clk_2         Ignored              False Path

Параметры для команды set_false_path можно задавать и в более упрощенном виде. Например, в качестве начала и конца пути можно просто указать запускающий и защелкивающий триггеры. В этом случае буду исключены все пути, идущие от входа C триггера cdc_data_reg до всех входов триггера o_data_reg (входы D, CE и другие).

# объявление false path через запускающий и защелкивающий триггеры

set_false_path -from [get_cells cdc_data_reg]

-to [get_cells o_data_reg]

Также можно исключить сразу все пути, идущие из тактового домена clk_1 в домен clk_2. Для этого нужно указать тактовые сигналы с помощью команды get_clocks:

# объявление false path через имена тактовых доменов

set_false_path -from [get_clocks clk_1] -to [get_clocks clk_2]

Еще один способ исключения путей из временного анализа заключается в объявлении тактовых доменов асинхронными. Для этого нужно с помощью команды set_clock_groups объявить группы тактовых сигналов и добавить флаг -asynchronous. В этом случае будут исключаться все пути из домена clk_1 в домен clk_2, а также из clk_2 в clk_1. Флаг -name задает имя, по которому можно в дальнейшем обращаться к асинхронным группам.

# объявление тактовых доменов асинхронными

set_clock_groups -name cdc_async -group [get_clocks clk_1]

-group [get_clocks clk_2] -asynchronous

То, что домены являются асинхронными также указывается в отчете Clock Interaction:

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -------------------

clk_1         clk_2         Ignored              Asynchronous Groups

- Отчет о CDC.

Использование false path и асинхронных групп может защитить от ложных временных нарушений при передачи данных между тактовыми доменами. Однако, их использование не гарантирует, что данные в принципе будут передаваться корректно. В Vivado есть возможность проверить правильность передачи данных между доменами с помощью отчета о CDC (Clock Domain Cross). Для этого в TCL-консоли нужно выполнить команду report_cdc. Ее результат представлен ниже:

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Critical  clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     0       0        1             0

Можно увидеть, что при невозможно установить корректность передачи данных (Unsafe = 1) при передачи данных из домена clk_1 в домен clk_2. Это приводит к наличию в проекте критическому замечанию (Severity = Critical).

Более подробно о причине замечания можно узнать в отчете Report Methodology (см. вкладку Vivado Flow Navigator). Один из разделов отчета представлен ниже:

Рисунок 13. Отчет о проверки методологии проектирования.

В нашем проекте есть пути, которые пересекают тактовые домены и исключены из временного анализа с помощью команд set_false_path и set_clock_groups. В этом случае, чтобы гарантировать корректность передачи, данные должны проходить через специальные синхронизаторы, например, через сдвоенные триггеры (double-register logic). При формировании отчета о CDC Vivado, используя netlist, пытается найти синхронизаторы между асинхронными доменами, и в случае их отсутствия выводит замечание. Все структуры в netlist, которые Vivado распознает в качестве синхронизаторов, можно посмотреть в [1] глава 1.

Чтобы получить синхронизатор на основе сдвоенных триггеров добавим в домен clk_2 еще одни триггер sync_data_reg. Схема обновленного проекта (см. рисунок 14) и его описание на System Verilog представлены ниже.

Рисунок 14. Схема проекта.

module top_3 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data, sync_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2) begin

sync_data <= cdc_data;

o_data <= sync_data;

end

endmodule

Разберем принцип работы синхронизатора. Так как домены clk_1 и clk_2 являются асинхронными временные соотношения между их тактовыми сигналами неизвестны. Это означает, что при передачи данных могут для триггера sync_data_reg возникать нарушения времени установки и удержания, и он может попадать в метастабильное состояние. В случае метастабильности сигнал на выход sync_data_reg будет иметь некоторый неопределенный уровень между нулем и единицей. Этот сигнал будет распространяться дальше по схеме и в итоге попадет на вход триггера o_data_reg.

Теперь, если на триггер o_data_reg подать тактовый фронт, то он защелкнет неопределенный уровень сигнала и сам перейдет в метастабильное состояние. Однако, как было указано ранее, метастабильность – это состояние неустойчивое, и поэтому рано или поздно триггер sync_data_reg из него и на его выходе опять появится нормальный логический уровень. Если это произойдет до появления следующего тактового фронта, то триггер o_data_reg не увидит сигнал неопределенного уровня и не попадет в метастабильное состояние.

Таким образом, триггер sync_data_reg может попадать в метастабильное состояние, но, если он из него выйдет до появления следующего фронта, то метастабильность не появится на выход o_data_reg и не распространится дальше по схеме. То есть, метастабильность будет локализована внутри синхронизатора.

Рассмотрим, как изменился отчет о CDC. Наличие синхронизатора означает, что данные между доменами передаются корректно (Safe = 1). К проекту по-прежнему есть замечания, но они уже не критические (Severity = Warning).

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Warning   clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             1

- Свойство ASYNC_REG.

Чтобы понять причину оставшегося замечания, опять рассмотрим в отчет Report Methodology. Его результаты представлены ниже:

Рисунок 15. Отчет о проверки методологии проектирования.

Между тактовыми доменами данные передаются с помощью синхронизатора, однако триггеры, которые входят в его состав не имеют свойства ASYNC_REG. Эту же информацию можно получить из отчета о CDC (No ASYNC_REG = 1). Чтобы понять назначение этого свойства, вернемся к схеме проекта на рисунке 14.

Как было рассказано ранее триггер sync_data_reg может становиться метастабильным и, если он вернется в нормальное состояние до появления следующего тактового фронта, то триггер o_data_reg эту метастабильность не увидит. Однако, триггер sync_data_reg не просто должен успеть выйти из метастабильности, но и его выходной сигнал нормального логического уровня должен успеть распространится до информационного входа o_data_reg. Время выхода из метастабильного состояния – это величина случайная. Поэтому вероятность того, что триггер o_data_reg увидит нормальный уровень сигнала на следующем фронте, будет выше, если время распространения сигнала между триггерами будет как можно короче.

Свойство ASYNC_REG указывает Vivado, что триггер входит в состав синхронизатора. Чтобы уменьшить вероятность появления метастабильности на выходе синхронизатора, в процессе размещения и трассировки Vivado будет стараться сократить путь между триггерами со свойством ASYNC_REG и расположить их как можно ближе друг к другу. Также свойство ASYNC_REG запрещает проводить для таких триггеров некоторые виды оптимизации, например, retiming[1].

Добавим триггерам sync_data_reg и o_data_reg из предыдущего примера свойство ASYNC_REG. Полное содержимое xdc-файла представлено ниже:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

# объявление тактовых доменов асинхронными

set_clock_groups -name cdc_async -group [get_clocks clk_1]

-group [get_clocks clk_2] -asynchronous

# объявление синхронизирующих триггеров

set_property ASYNC_REG true [get_cells {sync_data_reg o_data_reg}]

Теперь триггеры, которые входят в состав синхронизатора помечены свойством ASYNC_REG, что указано как No ASYNC_REG = 0. больше нет замечаний, и в отчете о CDC больше нет замечаний (Severity = Info).

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Info      clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             0

В заключении добавим, что в Vivado Language Temples в разделе CDC есть готовые параметризируемые синхронизаторы. Макрос, описывающий синхронизатор из цепочки последовательно соединенных триггеров, называется xpm_cdc_single. Давайте попробуем его использовать. Ниже представлена схема проекта (см. рисунок 16) и его описание:

module top_4 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data, sync_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// XPM синхронизатор

xpm_cdc_single #(

.DEST_SYNC_FF(2),

.SRC_INPUT_REG(0)

)

xpm_synchronizer (

.src_clk(clk_1),

.src_in(cdc_data),

.dest_clk(clk_2),

.dest_out(sync_data)

);

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= sync_data;

endmodule

Рисунок 16. Схема проекта.

У синхронизатора есть несколько настроек. Так параметр SRC_INPUT_REG указывает нужно (1) или нет (0) поместить дополнительный триггер в тактовый домен, из которого передаются данные. С помощью параметра DEST_SYNC_FF можно задать количество триггеров в принимающем домене, в нашем случае 2.

В xdc-файл добавим только ограничения на периоды тактовых сигналов:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

Из отчета о CDC увидим, что при использовании готового синхронизатора все пути между тактовыми доменами исключаются из временного анализа (Exceptions = False Path). Также триггерам синхронизатора сразу присвоено свойство ASYNC_REG.

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Info      clk_1         clk_2              False Path

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             0

Заключение.

В статье представлен временной анализ для путей между тактовыми доменами. Показаны возможные проблемы из-за нарушения временных ограничений для асинхронных тактовых сигналов. Рассмотрены несколько способов исключения пути из временного анализа и кратко описан принцип работы синхронизатора на основе сдвоенных триггеров.

Ссылки.

- Основы статического временного анализа. Часть 2.1: System Synchronous Input Delay Constraint

- Основы статического временного анализа. Часть 2.2: System Synchronous Output Delay Constraint

- 7 Series FPGAs Clocking Resources (UG 472)

- Datasheet ADS4249

- Datasheet LAN8740A