Основы статического временного анализа.

Часть 5: False Path Constraint.

Введение.

В данной статье представлен временной анализ передачи сигналов между двумя тактовыми доменами. Показано несколько способов исключения путей из временного анализа. Рассмотрены инструменты Vivado, предназначенные для проверки корректности передачи данных между тактовыми доменами.

- Пересечение тактовых доменов.

В предыдущих работах серии был представлен временной анализ передачи данных между двумя триггерами с общим тактовым сигналом. Теперь же будет рассмотрен случай, когда запускающий и защелкивающий триггеры имеют разные тактовые сигналы. Данная статья частично опирается на материал, рассмотренный ранее в [1]. Предполагается, что читатель уже знаком с такими понятиями, как ограничение на максимальное (Setup) и минимальное (Hold) время распространения сигнала, запас (Slack) и т.д.

Введем несколько определений. Множество триггеров, которые тактируются одним и тем же сигналом будем называть тактовым доменом. Пересечение тактовых доменов (Clock Domain Cross – CDC) возникает в случае, когда при передаче данных запускающий триггер находится в одном домене, а защелкивающий – в другом.

Рассмотрим рисунок 1, на котором показан анализируемый путь и нанесены задержки для данных и тактовых сигналов. Передающий триггер FF1 тактируется сигналом CLK_1, а приёмный триггер FF2 – сигналом CLK_2.

Рисунок 1. Путь с задержками для данных и тактовых сигналов.

Ниже даны определения задержек, представленных на рисунке 1.

- Tscd (Source Clock Delay) – задержка запускающего тактового сигнала от ножки CLK_1 FPGA до тактового входа триггера FF1;

- Tdcd (Destination Clock Delay) – задержка защелкивающего тактового сигнала от ножки CLK_2 FPGA до тактового входа триггера FF2;

- Tco (Clock to Output) – интервал времени между приходом фронта на тактовый вход триггера и появлением данных на выходе Q;

- Tdpd (Data Propagation Delay) – задержка распространения данных по соединениям и через комбинационную логику;

- Tsu (SetUp time) – время установки защелкивающего триггера;

- Th (Hold time) – время удержания защелкивающего триггера.

Для начала рассмотрим, каким образом выполняется анализ для проверки ограничения на максимальное время распространения (Setup). Пусть запускающий фронт появляется на ножке CLK_1 FPGA в момент времени Tclk_1_su. Запишем уравнения для расчета фактического времени прибытия данных (см. рисунок 1):

- Время прибытия запускающего фронта к триггеру FF1
(Source Сlock Arrival time):

Tsca_max=Tclk_1_su+Tscd_max;

- Время прибытия данных на вход триггера FF1(Data Arrival time):

Tda_max=Tclk_1_su+Tscd_max+Tco_max+Tdpd_max.

Далее, считая, что защелкивающий фронт появляется на ножке CLK_2 FPGA в момент времени Tclk_2_su, получим уравнения для требуемого времени прибытия данных ко входу триггера FF2:

- Время прибытия защелкивающего фронта к триггеру FF2 
(Destination Clock Arrival time):

Tdca_min=Tclk_2_su+Tdcd_min.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_min=Tclk_2_su+Tdcd_min-Tsu.

При анализе по Setup значение запаса рассчитывается с помощью следующего выражения:

Slack=Tdr_min- Tda_max.

Подставим в него, полученные ранее результаты, и запишем уравнение для Slack:

Slack=∆Tsu+Tdcd_min-Tscd_max-Tco_max-Tdpd_max-Tsu,

где ΔTsu – интервал времени между появлением запускающего фронта на ножке CLK_1 и защелкивающего фронта на ножке CLK_2:

∆Tsu=Tclk_2_su-Tclk_1_su.

Теперь рассмотрим, как выполняется анализ для проверки ограничения на минимальное время распространения (Hold). Пусть запускающий фронт появляется на ножке CLK_1 в момент времени Tclk_1_h. При анализе по Hold защелкивающий фронт является тот, с помощью которого триггер FF2 принимает предыдущие данные [1]. Будем считать, что этот фронт появляется на ножке CLK_2 в момент времени Tclk_2_h.

Для начала получим уравнения для фактического времени прибытия данных:

- Время прибытия запускающего фронта к триггеру FF1
(Source Сlock Arrival time):

Tsca_min=Tclk_1_h+Tscd_min.

- Время прибытия данных на вход триггера FF1(Data Arrival time):

Tda_min=Tclk_1_h+Tscd_min+Tco_min+Tdpd_min.

Далее, запишем уравнения для вычисления требуемого времени прибытия данных:

- Время прибытия защелкивающего фронта к триггеру FF2
(Destination Clock Arrival time):

Tdca_max=Tclk_2_h+Tdcd_max.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_max=Tclk_2_h+Tdcd_max+Th.

Уравнение для расчета Slack при анализе по Hold имеет вид:

Slack=Tda_min-Tdr_max.

Учитывая предыдущие результаты, можем записать выражение для Slack в следующем виде:

Slack=Tscd_min+Tco_min+Tdpd_min-∆Th-Tdcd_max-Th.

где ΔTh – интервал времени между появлением запускающего и защелкивающего фронтов:

∆Th=Tclk_2_h-Tclk_1_h.

В уравнениях для Slack, полученных ранее, ΔTsu и ΔTh являются единственными слагаемыми, величины которых не известны временному анализатору после размещения и трассировки проекта. Эти значения должны рассчитываться исходя из временных соотношений между фронтами тактовых сигналов CLK_1 и CLK_2.

Для начала рассмотрим, способ вычисления ΔTsu [2]. Как и всегда временной анализ проводится для самого пессимистичного случай. При анализе по Setup этому соответствует минимальное значение ΔTsu, так как это слагаемое входит в уравнение для Slack c положительным знаком.  В качестве примера будем считать, что период сигнал CLK_1 равен 6 нс, а 
период CLK_2 – 4 нс. Также пускай в нулевой момент времени формируются фронты обоих сигналов (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Временная диаграмма сигналов для анализа по Setup.

Временной анализатор поочередно выбирает каждый из фронтов сигнала CLK_1 и рассматривает его в качестве запускающего. То есть, проверяются случаи, когда запускающий фронт формируется в момент времени 0 нс, 6 нс, 12 нс и так далее. Затем для каждого запускающего фронта CLK_1 находится соответствующий защелкивающий фронт сигнала CLK_2. При этом ищется ближайший фронт CLK_2, который появляется строго после запускающего фронта CLK_1.

Например, как видно из рисунка 2, первому фронту CLK_1 (0 нс) соответствует второй фронт CLK_2 (4 нс), а второму фронту CLK_1 (6 нс) –третий фронт CLK_2 (8 нс). Для каждой такой пары рассчитывается значение ΔTsu. В нашем примере для первой фронтов пары получаем ΔTsu = 4 – 0 = 4 нс. Для второй пары находим, что ΔTsu = 8 – 6 = 2 нс.

После 12 нс временная диаграмма сигналов будет повторяться, поэтому для третьего фронта CLK_1 опять получим ΔTsu = 4 нс (см. рисунок 2). Интервал времени, через который повторяются временные соотношения между двумя тактовыми сигналами, называют общим периодом.

После того, как временной анализатор найдет общий период и рассмотрит на нем все фронты CLK_1, он останавливается и находит минимальное значение ΔTsu, которое в нашем примере равно 2 нс. Это величина в дальнейшем будет использоваться в расчете Slack при анализе по Setup.    Отметим, что возможна ситуация, при которой временной анализатор не сможет найти общий период в течение 1000 тактов сигнала CLK_1. В этом случае он остановится и будет использовать минимальное значение ΔTsu, обнаруженное в течении этих 1000 тактов.

Теперь рассмотрим, как рассчитывается значение ΔTh для анализа по Hold. На предыдущем этапе при вычислении ΔTsu, анализатор нашел все пары фронтов CLK_1 и CLK_2, появляющиеся в течение общего периода. Для каждой такой пары должны быть проверены два условия [2]:

- данные, которые передаются по запускающему фронту CLK_1 не должны быть приняты ближайшим фронтом CLK_2, появившимся раньше или одновременно с этим запускающим фронтом;

- данные, которые передаются фронтом CLK_1, следующим после запускающего, не должны быть приняты текущим защелкивающим фронтом CLK_2.

Для примера рассмотрим рисунок 3, на котором первая пара фронтов, полученная при анализе по Setup, обозначена как S1. Первое условие для S1 соответствует стрелке H1a. Данные, запущенные фронтом CLK_1 в нулевой момент времени, не должны быть приняты фронтом CLK_2, который также появляется в нулевой момент времени. Второму условию соответствует стрелка H1b. Следующий фронт CLK_1 относительно пары S1 формируется через 6 нс. Данные, которые он запустит, не должны быть приняты защелкивающим фронтом из S1, который появится в момент времени 4 нс.

Рисунок 3. Временная диаграмма сигналов для анализа по Hold.

Аналогичным образом проверяются условия для второй пары фронтов S2, что на рисунке 3 обозначено стрелкам H2a (она же H1b) и H2b. На времени интервале, который соответствует общему периоду, для каждого условия вычисляется значение ΔTh. В нашем примере для условия H1a величина ΔTh 
равна 0 – 0 = 0 нс. Для H2a и H1b получаем, что ΔTh = 4 – 6 = –2 нс, 
а для H2b – ΔTh = 8 – 12 = –4 нс. Анализ по Hold проводится для самого пессимистичного случая, которому соответствует максимальное значение ΔTh, так как в уравнение для Slack это слагаемое входит с отрицательным знаком. Для нашего примера максимальное значение ΔTh равно нулю, что соответствует условию H1a (см. рисунок 3).

Таким образом, чтобы провести расчет временных ограничений, анализатору необходимо указать периоды и начальные фазы тактовых сигналов. Зная эти параметры, он вычислит общий период и найдет минимальное значение ΔTsu и максимальное значение ΔTh.

- Асинхронные тактовые сигналы.

Как было показано выше, для проведения временного анализа при пересечении доменов необходимо знать точные временные соотношения между тактовыми сигналами. Однако, это возможно далеко не всегда. Например, если тактовые сигналы формируются из двух разных генераторов, то их начальные фазы и положения фронтов друг относительно друга неизвестны.

С точки зрения временных соотношений пары тактовых сигналов можно классифицировать следующим образом [3]:

- асинхронные – формируются разными генераторам;

- мезохронные – формируются из одного генератора, но в процессе распространении из-за различных факторов их временные соотношения становятся неизвестными;

- синхронные – формируются из одного генератора, и их временные соотношения точно известны.

Мезохронными, например, можно считать тактовые сигналы, которые формируются одним внешним генератором и поступают на разные тактовые ножки FPGA. При распространении по дорожкам платы в задержки этих сигналов может вноситься неопределенность, например, из-за неоднородности показателя диэлектрической проницаемости подложки платы. Это в свою очередь приводит к неопределенности положения фронтов тактовых сигналов друг относительно друга.

Так как для асинхронных и мезохронных сигналов невозможно точно рассчитать значения ΔTsu и ΔTh, временной анализ имеет смысл проводить только для синхронных тактовых сигналов. С точки зрения Vivado сигналы считаются синхронным, если они формируются внутри FPGA из одного источника, например, с помощью MMCM или PLL.

Напомним, для чего вообще проводится временной анализ. У триггеров есть время установки (Tsu) и время удержания (Th). Чтобы данные были корректно приняты, они должны быть стабильны на входе триггере в течении времени Tsu до появления защелкивающего фронта и в течении времени Th после него. Если эти условия не будут выполнены, то триггер может попасть в метастабильное состояние: некоторое промежуточное положение неустойчивого равновесия между логическим нулем и единицей. Рано или поздно триггер выйдет из метастабильности, но заранее предсказать, будет ли итоговое состояние логическим нулем или единицей, нельзя. Также случайным является длительность временного интервала, в течении которого триггер будет находиться в метастабильном состоянии.

Временной анализ необходим, чтобы проверить выполнение ограничений на время установки и удержания и убедится, что защелкивающий триггер не попадет в метастабильное состояние. Для асинхронных и мезохронных тактовых сигналов невозможно корректно провести временной анализ и гарантировать отсутствие нарушений, поэтому между двумя доменами нужно ставить дополнительные синхронизаторы, защищающие от метастабильности.

Перейдем к практике и рассмотрим пример передачи данных между двумя асинхронными тактовыми доменами. Для простоты пусть каждый домен состоит всего из одного триггера. Схема проекта показана на рисунке 4. Описание на SystemVerilog представлено ниже:

module top_1 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= cdc_data;

endmodule

Рисунок 4. Схема проекта.

Чтобы Vivado мог провести временной анализ, ему необходимо указать периоды и начальные фазы тактовых сигналов. Пусть период запускающего тактового сигнала равен 10 нс, а защелкивающего – 5 нс. Занесем в xdc-файл следующие команды [1]:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 5.0 -name clk_2 [get_ports clk_2]

По умолчанию считается, что фронты тактовых сигналов формируются в нулевой момент времени. Это можно изменить с помощью добавления в команду create_clock ключа -waveform [4].

Проверить корректность проведения временного анализа при пересечении тактовых доменом можно с помощью отчета, который называется Clock Interaction. Он представляет из себя таблицу, где по горизонтали отложены передающие тактовые сигналы, а по вертикали – принимающие. С помощью цвета указывается информация о временном анализе.

Для нашего примера отчет Clock Interaction будет иметь вид, представленный на рисунке 5. В проекте есть всего одни путь из домена clk_1 в домен clk_2. Тактовые сигналы формируются вне FPGA, поэтому Vivado считает их асинхронными, а значит невозможно правильно провести временной анализ. В таблице клетка на пересечении clk_1 и clk_2 обозначена красным цветом.

Рисунок 5. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Данный отчет также можно получить в текстовой форме, если выполнить в TCL-консоли команду report_clock_interaction. Результат представлен ниже:

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  --------------

clk_1         clk_2         No Common Clock      Timed (unsafe)

Можно увидеть, что для пути между доменами временной анализ проводится (Timed), но его результатам не следует доверять (unsafe). Причиной является асинхронность тактовых сигналов, так как они формируются из разных источников (No Common Clock).

Теперь рассмотрим случай, когда тактовые сигналы синхронные. Для этого добавим в проект PLL. На рисунке 6 показаны настройки PLL, а на рисунке 7 – схема нового проекта. Описание проекта на SystemVerilog представлено ниже:

module top_2 (

input  logic i_clk,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic clk_1;

logic clk_2;

logic cdc_data;

clk_wiz_0 pll

(

.i_clk (i_clk),

.clk_1 (clk_1),

.clk_2 (clk_2)

);

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= cdc_data;

endmodule

Рисунок 6. Настройки PLL.

Рисунок 7. Схема проекта.

На ножку FPGA приходит тактовый сигнал i_clk, из которого с помощью PLL формируются два сигнала clk_1 и clk_2. Добавим в xdc-файл следующие команды:

# период входного тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name i_clk [get_ports i_clk]

# объявление переменных, которые указывают места формирования

# тактовых сигналов

set pll_input    [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKIN1]

set pll_output_1 [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT0]

set pll_output_2 [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT1]

# обновление имен, сгенерированных с помощью PLL тактовых сигналов

create_generated_clock -name clk_1 -source $pll_input $pll_output_1

create_generated_clock -name clk_2 -source $pll_input $pll_output_2

Временному анализатору необходимо указать период сигнала i_clk с помощью команды create_clock. Зная его, а также учитывая настройки PLL, анализатор самостоятельно определит периоды сигналов clk_1 и clk_2. Некоторое неудобство может доставлять то, что для сигналов clk_1 и clk_2 анализатор сгенерирует очень длинные и трудночитаемые имена. Однако их можно изменить. Для этого с помощью команд set создаются переменные, указывающие места формирования тактовых сигналов. Далее, используя команды create_generated_clock и ключом -name, можно присвоить сигналам более простые имена. В нашем случае просто clk_1 и clk_2.

На рисунке 8 представлен отчет Clock Interaction. Можно увидеть, что теперь ячейка, соответствующая пути из домена clk_1 в домен clk_2, выделена зеленым цветом.

Рисунок 8. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Ниже представлен отчет Clock Interaction в текстовом виде:

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -----------

clk_1         clk_2         Clean                Timed

Временной анализ выполняется и теперь считается корректным (Timed), так как все временные соотношения между тактовыми сигналами точно известны (Clean).

- False Path Constrains.

Иногда наличие в проекте асинхронных тактовых сигналов, для которых выполняется временной анализ, может привести к проблемам. Опять рассмотрим проект, который состоит всего из двух триггеров (см. рисунок 4). В xdc-файл добавим команды, задающие период в 10 нс для сигнала clk_1 
и 5 нс для сигнала clk_2:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 5.0 -name clk_2 [get_ports clk_2]

На рисунке 9 показан раздел Summary временного отчета для пути между тактовыми доменами при анализе по Setup. В строке Requirements можно увидеть, что запускающий фронт сигнала clk_1 формируется в нулевой момент времени. Через 5 нс после это появляется защелкивающий фронт сигнала clk_2. Общий период равен 10 нс, и течении этого времени наблюдается всего один фронт clk_1. Таким образом анализатор находит, что значение ΔTsu равно 5 нс.

Рисунок 9. Раздел Summary временного отчета.

Хотя это и не имеет смысла, но анализатор все равно вычисляет все задержки и рассчитывает величину Slack. Это значение больше нуля и равно 3.215 нс, то есть временные ограничения как будто выполнены.

Теперь изменим период сигнала clk_2 и сделаем его равным 33 нс. Файл с ограничениями имеет вид:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

Раздел Summary временного отчета для нового периода clk_2 показан на рисунке 10. Теперь Slack имеет отрицательное значение, то есть временные ограничения не выполнены. Давайте найдем причину.

Рисунок 10. Раздел Summary временного отчета.

В строке Requirements указано минимальное значение ΔTsu, равное 0.1 нс. Это соответствует ситуации, когда 323-ий запускающий фронт сигнала clk_1 появляется в момент времени 3230 нс, а 97-ой защелкивающий фронт сигнала clk_2 – в момент времени 3230.1 нс. Данные от одного триггера к другому должны быть переданы всего за 0.1 нс, что является трудновыполнимым требованием. В соответствии с расчетами данные опаздывают на
целых -1.674 нс.

Мы знаем, что сигналы асинхронные, поэтому отчет не является корректным, и на это нарушение можно не обращать внимания. Однако, в процессе размещения и трассировки Vivado будет стремиться выполнить все ограничения, причем самые сложные, такие как ΔTsu = 0.1 нс, рассматриваются в первую очередь. Из-за этого возможно ситуация, когда Vivado приложит все усилия, чтобы выполнить временные ограничения для одного критического пути, за счет небольших нарушений для других путей. То есть, в проекте появятся нарушения, которых могло бы и не быть, если путь между асинхронными доменами не участвовал во временном анализе.

Чтобы исключить путь из временного анализа, можно воспользоваться командой set_false_path. Флаг -from указывает начало пути, а флаг -to – его конец. Напомним, что путь всегда начинается на тактовом входе запускающего триггера и заканчивается на одном из входов защелкивающего. Для нашего примера в xdc-файл нужно добавить следующую команду:

# объявление false path через начало и конец пути

set_false_path -from [get_pins cdc_data_reg/C]

-to [get_pins o_data_reg/D]

С помощью команды get_pins получаем тактовый вход запускающего триггера (cdc_data_reg/C) и информационный вход защелкивающего (o_data_reg/D).

Рассмотрим, как изменился раздел Summary временного отчета (см. рисунок 11). Можно увидеть, что теперь значение Slack, а также требуемое время передачи данных (Requirement), равно бесконечности. Также в отчете появилась дополнительная строка Timing Exception, указывающая, что путь был исключен из анализа с помощью false path.

Рисунок 11. Раздел Summary временного отчета.

Дополнительно рассмотрим отчет Clock Interaction, представленный на рисунке 12. Ячейка, соответствующая пути из домена clk_1 в домен clk_2, помечена синим цветом. Это означает, что разработчик проекта вручную исключил пути из временного анализа (User Ignored Paths).

Рисунок 12. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Ту же информацию можно получить в текстовой форме:

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -----------

clk_1         clk_2         Ignored              False Path

Рассмотрим еще несколько способов исключения пути из временного анализа. В качестве начала и конца пути для команды set_false_path можно просто задать запускающий и защелкивающий триггеры. В этом случае будут исключены все пути, идущие от входа C триггера cdc_data_reg до всех входов триггера o_data_reg (входы D, CE и другие).

# объявление false path через запускающий и защелкивающий триггеры

set_false_path -from [get_cells cdc_data_reg]

-to [get_cells o_data_reg]

Также можно исключить сразу все пути, идущие из тактового домена clk_1 в домен clk_2. Для этого нужно указать тактовые сигналы с помощью команды get_clocks:

# объявление false path через имена тактовых доменов

set_false_path -from [get_clocks clk_1] -to [get_clocks clk_2]

Еще один способ заключается в объявлении тактовых доменов асинхронными. Для этого нужно с помощью команды set_clock_groups определить группы тактовых сигналов и добавить для них флаг -asynchronous. В этом случае из анализа будут исключаться все пути из домена clk_1 в домен clk_2, а также из clk_2 в clk_1. Флаг -name задает имя, по которому можно в дальнейшем обращаться к асинхронным группам.

# объявление тактовых доменов асинхронными

set_clock_groups -name cdc_async -group [get_clocks clk_1]

-group [get_clocks clk_2] -asynchronous

То, что домены являются асинхронными, также отражается в отчете Clock Interaction:

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -------------------

clk_1         clk_2         Ignored              Asynchronous Groups

- Отчет о CDC.

Применение false path и асинхронных групп может защитить от появления ложных нарушений во временных ограничениях, но не гарантирует, что между тактовыми доменами данные пересылаются корректно. В Vivado есть возможность проверить правильность передачи данных между доменами с помощью отчета о CDC (Clock Domain Cross). Для этого в TCL-консоли нужно выполнить команду report_cdc. Ее результат для примера из рисунка 4 представлен ниже:

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Critical  clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     0       0        1             0

Можно увидеть, что установить корректно ли передаются данные по пути из домена clk_1 в домен clk_2 невозможно (Unknown = 1). Это приводит к наличию в проекте критического замечания (Severity = Critical). Более подробно о причине замечания можно узнать в отчете Report Methodology (см. вкладку Vivado Flow Navigator). Один из разделов отчета представлен ниже:

Рисунок 13. Отчет о проверки методологии проектирования.

В нашем проекте есть путь, который пересекает тактовый домены и исключен из временного анализа с помощью команд set_false_path или set_clock_groups. Чтобы гарантировать правильность передачи в случае асинхронных доменов, данные должны проходить через специальные синхронизаторы, например, через сдвоенные триггеры (double-register logic). При формировании отчета о CDC Vivado просматривает netlist и пытается найти синхронизаторы между асинхронными доменами. В случае их отсутствия выводится соответствующее замечание. Все структуры в netlist, которые Vivado распознает как синхронизаторы, можно посмотреть в [2] в главе 2.

Чтобы получить синхронизатор на основе сдвоенных триггеров, добавим в домен clk_2 еще одни триггер sync_data_reg. Схема обновленного проекта (см. рисунок 14) и его описание на SystemVerilog представлены ниже:

Рисунок 14. Схема проекта.

module top_3 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data, sync_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2) begin

sync_data <= cdc_data;

o_data <= sync_data;

end

endmodule

Кратко разберем принцип работы синхронизатора. Так как домены clk_1 и clk_2 являются асинхронными, временные соотношения между их тактовыми сигналами неизвестны. Это означает, что при передаче данных в триггере sync_data_reg могут возникать нарушения времени установки и удержания, и он будет попадать в метастабильное состояние. В случае метастабильности сигнал на выход sync_data_reg примет некоторый неопределенный уровень между нулем и единицей. Этот сигнал будет распространяться дальше по схеме и в итоге попадет на вход триггера o_data_reg.

Если теперь на триггер o_data_reg придет тактовый фронт, то он защелкнет неопределенный уровень сигнала и сам перейдет в метастабильное состояние. Однако, как было указано ранее, метастабильность – это состояние неустойчивое. Рано или поздно триггер sync_data_reg из него выйдет, и на его выходе опять появится нормальный логический уровень. Если это произойдет до появления следующего тактового фронта, то триггер o_data_reg не увидит сигнал неопределенного уровня и не перейдет в метастабильное состояние.

Таким образом, триггер sync_data_reg может попасть в метастабильное состояние, но, если он успеет из него выйти, то метастабильность не появится на выходе o_data_reg и будет локализована внутри синхронизатора.

Рассмотрим, как изменился отчет о CDC после добавления синхронизатора. Теперь данные между доменами передаются корректно
 (Safe = 1), однако, к проекту по-прежнему есть замечания (Severity = Warning).

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Warning   clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             1

- Свойство ASYNC_REG.

Чтобы понять причину оставшегося замечания, опять рассмотрим отчет Report Methodology. Его результаты представлены ниже:

Рисунок 15. Отчет о проверки методологии проектирования.

Между тактовыми доменами данные передаются с помощью синхронизатора, но триггеры, входящие в его состав, не имеют свойства ASYNC_REG. Эту же информацию можно получить из последнего отчета 
о CDC (No ASYNC_REG = 1). Чтобы понять назначение этого свойства, вернемся к схеме проекта на рисунке 14.

Как было рассказано ранее, триггер sync_data_reg может становиться метастабильным. При этом, если он вернется в нормальное состояние до появления следующего тактового фронта, то триггер o_data_reg эту метастабильность не увидит. Однако, триггер sync_data_reg не просто должен успеть выйти из метастабильности, но и его выходной сигнал с нормальным логическим уровнем должен успеть распространится до входа o_data_reg. Время выхода из метастабильного состояния – это величина случайная. Поэтому вероятность того, что триггер o_data_reg увидит нормальный уровень сигнала на следующем фронте, будет выше, если время распространения этого сигнала между триггерами будет как можно меньше.

Свойство ASYNC_REG указывает Vivado, что триггер входит в состав синхронизатора. Чтобы уменьшить вероятность появления метастабильности на выходе синхронизатора, в процессе размещения и трассировки Vivado будет стараться сократить длину пути между триггерами со свойством ASYNC_REG и расположить их как можно ближе друг к другу. Также свойство ASYNC_REG запрещает проводить для таких триггеров некоторые виды оптимизации, например, retiming [5].

Добавим триггерам sync_data_reg и o_data_reg из предыдущего примера свойство ASYNC_REG. Полное содержимое xdc-файла представлено ниже:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

# объявление тактовых доменов асинхронными

set_clock_groups -name cdc_async -group [get_clocks clk_1]

-group [get_clocks clk_2] -asynchronous

# объявление синхронизирующих триггеров

set_property ASYNC_REG true [get_cells {sync_data_reg o_data_reg}]

Теперь триггеры, которые входят в состав синхронизатора, помечены свойством ASYNC_REG, что указано в отчете о CDC как 
No ASYNC_REG = 0. К проекту больше нет замечаний (Severity = Info).

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Info      clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             0

В заключении отметим, что в Vivado Language Temples в разделе CDC есть готовые параметризируемые синхронизаторы. Модуль, описывающий синхронизатор из цепочки последовательно соединенных триггеров, называется xpm_cdc_single. Давайте попробуем его использовать. Ниже представлена схема проекта (см. рисунок 16) и его описание:

module top_4 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data, sync_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// XPM синхронизатор

xpm_cdc_single #(

.DEST_SYNC_FF(2),

.SRC_INPUT_REG(0)

)

xpm_synchronizer (

.src_clk(clk_1),

.src_in(cdc_data),

.dest_clk(clk_2),

.dest_out(sync_data)

);

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= sync_data;

endmodule

Рисунок 16. Схема проекта.

У синхронизатора есть несколько настроек. Так параметр SRC_INPUT_REG указывает нужно (1) или нет (0) поместить дополнительный триггер в передающий тактовый домен. С помощью параметра DEST_SYNC_FF можно задать количество триггеров в принимающем домене. Минимально возможное значение параметра равно двум.

В xdc-файл добавим только ограничения на периоды тактовых сигналов:

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

Из отчета о CDC можно увидеть, что при использовании готового синхронизатора все пути между тактовыми доменами исключаются из временного анализа (Exceptions = False Path), а также триггерам синхронизатора автоматически присваивается свойство ASYNC_REG.

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Info      clk_1         clk_2              False Path

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             0

Использование готовых синхронизаторов может упростить процесс создания проекта и существенно снизить количество ошибок при задании временных ограничений.

Заключение.

В статье представлен временной анализ путей передачи данных между тактовыми доменами. Рассказано о возможных проблемах, возникающих 
из-за нарушения временных ограничений для асинхронных тактовых сигналов. Рассмотрены несколько способов исключения пути из временного анализа. Кратко описан принцип работы синхронизатора на основе сдвоенных триггеров.

Ссылки.

- Основы статического временного анализа. Часть 1: Period Constraint

- Vivado Design Analysis and Closure Techniques (UG 906)

- Xilinx Support Forum

- Vivado Using Constraints (UG 903)

- Vivado Synthesis (UG 901)