Основы статического временного анализа.

Часть 5: False Path Constraint.

Введение.

- Пересечение тактовых доменов.

Рассказать, что такое CDC. Провести расчеты Slack. Сослаться на Xilinx Guide.

Рисунок 1. Путь с задержками для данных и тактового сигнала.

Ниже даны определения задержек, представленных на рисунке 1.

- Tscd (Source Clock Delay) – задержка запускающего тактового сигнала от ножки CLK_1 FPGA до тактового входа триггера FF1;

- Tdcd (Destination Clock Delay) – задержка защелкивающего тактового сигнала от ножки CLK_2 FPGA до тактового входа триггера FF2;

- Tco (Clock to Output) – интервал времени между приходом фронта на тактовый вход триггера и появлением данных на выходе Q;

- Tdpd (Data Propagation Delay) – задержка распространения данных по соединениям и через комбинационную логику;

- Tsu (SetUp time) – время установки защелкивающего триггера;

- Th (Hold time) – время удержания защелкивающего триггера.

Анализ по Setup

Пусть запускающий фронт появляется на ножке CLK_1 в момент времени Tclk_1, а защелкивающий фронт появляется на ножке CLK_2 в момент времени Tclk_2.

- Время прибытия запускающего фронта к триггеру FF1
(Source Сlock Arrival time):

Tsca_max=Tclk_1_su+Tscd_max;

- Время прибытия данных на вход триггера FF1(Data Arrival time):

Tda_max=Tclk_1_su+Tscd_max+Tco_max+Tdpd_max.

- Время прибытия защелкивающего фронта к триггеру FF2 
(Destination Clock Arrival time):

Tdca_min=Tclk_2_su+Tdcd_min.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_min=Tclk_2_su+Tdcd_min-Tsu.

Slack=Tdr_min- Tda_max.

Slack=∆Tsu+Tdcd_min-Tscd_max-Tco_max-Tdpd_max-Tsu.

∆Tsu=Tclk_2_su-Tclk_1_su.

Анализ по Hold

- Время прибытия запускающего фронта к триггеру FF1
(Source Сlock Arrival time):

Tsca_min=Tclk_1_h+Tscd_min.

- Время прибытия данных на вход триггера FF1(Data Arrival time):

Tda_min=Tclk_1_h+Tscd_min+Tco_min+Tdpd_min.

- Время прибытия защелкивающего фронта к триггеру FF2
(Destination Clock Arrival time):

Tdca_max=Tclk_2_h+Tdcd_max.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_max=Tclk_2_h+Tdcd_max+Th.

Slack=Tda_min-Tdr_max.

Slack=∆Th+Tscd_min+Tco_min+Tdpd_min-Tdcd_max-Th.

∆Th=Tclk_1_h-Tclk_2_h.

Рисунок 2. Временная диаграмма сигналов для анализа по Setup.

Рисунок 3. Временная диаграмма сигналов для анализа по Hold.

- Асинхронные тактовые сигналы.

Рассказать про синхронизаторы и метастабильность. Примеры синхронных и асинхронных сигналов и отсчет clock interection (асинхронные, синхронные с PLL, синхронные с наружи).

module top_1 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= cdc_data;

endmodule

Рисунок 4. Схема проекта.

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 5.0 -name clk_2 [get_ports clk_2]

Рисунок 5. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  --------------

clk_1         clk_2         No Common Clock      Timed (unsafe)

module top_2 (

input  logic i_clk,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic clk_1;

logic clk_2;

logic cdc_data;

clk_wiz_0 pll

(

.i_clk (i_clk),

.clk_1 (clk_1),

.clk_2 (clk_2)

);

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= cdc_data;

endmodule

Рисунок 6. Настройки PLL.

Рисунок 7. Схема проекта.

# период входного тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name i_clk [get_ports i_clk]

# объявление переменных, которые указывают места формирования тактовых сигналов

set pll_input    [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKIN1]

set pll_output_1 [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT0]

set pll_output_2 [get_pins pll/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT1]

# обновление имен сгенерированных с помощью PLL тактовых сигналов

create_generated_clock -name clk_1 -source $pll_input

-master_clock [get_clocks i_clk] $pll_output_1

create_generated_clock -name clk_2 -source $pll_input

-master_clock [get_clocks i_clk] $pll_output_2

Рисунок 8. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -----------

clk_1         clk_2         Clean                Timed

- False Path Constrains.

Примеры нарушения временных ограничений из-за асинхронности. Показать False path.

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 5.0 -name clk_2 [get_ports clk_2]

Рисунок 9. Раздел Summary временного отчета.

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

Рисунок 10. Раздел Summary временного отчета.

# объявление false path через начало и конец пути

set_false_path -from [get_pins cdc_data_reg/C]

-to [get_pins o_data_reg/D]

Рисунок 11. Раздел Summary временного отчета.

Рисунок 12. Таблица взаимодействия тактовых сигналов.

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -----------

clk_1         clk_2         Ignored              False Path

# объявление false path через запускающий и защелкивающий триггеры

set_false_path -from [get_cells cdc_data_reg]

-to [get_cells o_data_reg]

# объявление false path через имена тактовых доменов

set_false_path -from [get_clocks clk_1] -to [get_clocks clk_2]

# объявление тактовых доменов асинхронными

set_clock_groups -name cdc_async -group [get_clocks clk_1]

-group [get_clocks clk_2] -asynchronous

Clock Interaction Table

-----------------------

Clock-Pair           Inter-Clock

From Clock    To Clock      Classification       Constraints

------------  ------------  -------------------  -------------------

clk_1         clk_2         Ignored              Asynchronous Groups

- Report CDC.

Показать report_cdc. Рассказать о работе синхронизатора.

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Critical  clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     0       0        1             0

Рисунок 13. Отчет о проверки методологии проектирования.

module top_3 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data, sync_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2) begin

sync_data <= cdc_data;

o_data <= sync_data;

end

endmodule

Рисунок 14. Схема проекта.

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Warning   clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             1

Рисунок 15. Отчет о проверки методологии проектирования.

- Свойство ASYNC.

Рассказать про свойство async и про оптимизации. Рассказать про готовые синхронизаторы от Xilinx.

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

# объявление тактовых доменов асинхронными

set_clock_groups -name cdc_async -group [get_clocks clk_1]

-group [get_clocks clk_2] -asynchronous

# объявление синхронизирующих триггеров

set_property ASYNC_REG true [get_cells {sync_data_reg o_data_reg}]

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Info      clk_1         clk_2              Asynch Clock Groups

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             0

module top_4 (

input  logic clk_1,

input  logic clk_2,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic cdc_data, sync_data;

// передающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_1)

cdc_data <= i_data;

// XPM синхронизатор

xpm_cdc_single #(

.DEST_SYNC_FF(2),

.SRC_INPUT_REG(0)

)

xpm_synchronizer (

.src_clk(clk_1),

.src_in(cdc_data),

.dest_clk(clk_2),

.dest_out(sync_data)

);

// принимающий тактовый домен

always_ff @(posedge clk_2)

o_data <= sync_data;

endmodule

Рисунок 16. Схема проекта.

# период запускающего тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name clk_1 [get_ports clk_1]

# период защелкивающего тактового сигнала

create_clock -period 33.3 -name clk_2 [get_ports clk_2]

CDC Report

Severity  Source Clock  Destination Clock  Exceptions

--------  ------------  -----------------  -------------------

Info      clk_1         clk_2              False Path

Endpoints  Safe  Unsafe  Unknown  No ASYNC_REG

---------  ----  ------  -------  ------------

1     1       0        0             0

Заключение.

Ссылки.