Основы статического временного анализа.

Часть 6: Multicycle Path Constraint.

Введение.

Данная работа завершает серию статей по временным ограничениям в FPGA. Продемонстрирована возможность изменения положения запускающих и защёлкивающих фронтов при передачи данных между синхронными доменами. Показаны несколько практических примеров использования команды set_multicycle_path.

- Пересечение синхронных тактовых доменов.

В предыдущей статье [1] был продемонстрирован временной анализ передачи данных при пересечении тактовых доменов (Clock Domain Cross). Подробно рассмотрен случай асинхронных тактовых доменов. Так как временные соотношения между фронтами асинхронных тактовых сигналов неизвестные, для пути между доменами невозможно корректно провести временной анализ. Поэтому единственный способ избежать проблем, связанных с метастабильностью – это исключение пути из временного анализа и добавление между доменами синхронизатора

В случае синхронных доменов временной анализатор может точно провести расчеты и, если все временные ограничения выполнены, то можно гарантировать корректность передачи данных. При этом бывают ситуации, когда при определенных временных соотношениях между фронтами тактовых сигналов, ограничение оказываются трудновыполнимыми, что приводит к их нарушению.

В этом случае можно, как и для асинхронных доменов, добавить синхронизатор и исключить путь из временного анализа. Однако, этот способ требует дополнительных ресурсов, которые будут потрачены на реализацию синхронизатора. Другим решением является изменение правил выполнения временного анализа. Можно модифицировать правила сопоставления запускающих и защелкивающих фронтов между собой, тем самым ослабляя временные ограничения. Для синхронных доменов это возможно, так как положения фронтом тактовых сигналов друг относительно друга точно известны. Рассмотрим, как это можно сделать.

На рисунке 1 показан путь, на который нанесены задержки для данных и тактовых сигналов. Напомним, что Vivado считает тактовые сигналы синхронными, если они формируется внутри FPGA с помощью PLL или MMCM. Передающий триггер FF1 тактируется сигналом clk_1, а приёмный триггер FF2 – сигналом clk_2.

Рисунок 1. Путь с задержками для данных и тактовых сигналов.

Ниже даны определения задержек, представленных на рисунке 1.

- Tscd (Source Clock Delay) – задержка запускающего тактового сигнала от выхода clk_1 PLL до тактового входа триггера FF1;

- Tdcd (Destination Clock Delay) – задержка защелкивающего тактового сигнала от выхода clk_2 PLL до тактового входа триггера FF2;

- Tco (Clock to Output) – интервал времени между приходом фронта на тактовый вход триггера и появлением данных на его выходе Q;

- Tdpd (Data Propagation Delay) – задержка распространения данных по соединениям и через комбинационную логику;

- Tsu (SetUp time) – время установки защелкивающего триггера;

- Th (Hold time) – время удержания защелкивающего триггера.

Временной анализ для пути на рисунке 1 проводится тем же способом, что показан в [1], поэтому сразу запишем уравнения для Slack:

Slack_su=∆Tsu+Tdcd_min-Tscd_max-Tco_max-Tdpd_max-Tsu,

Slack_h=Tscd_min+Tco_min+Tdpd_min-∆Th-Tdcd_max-Th,

где ΔTsu и ΔTh – интервалы времени между появлением запускающего фронта и защелкивающего фронта выходах clk_1 и clk_2 PLL при анализе по Setup и Hold соответственно:

∆Tsu=Tclk_2_su-Tclk_1_su,

∆Th=Tclk_2_h-Tclk_1_h.                                         (1)

В уравнениях для Slack величины слагаемых ΔTsu и ΔTh не известны временному анализатору и должны рассчитываться исходя из взаимного расположения фронтов тактовых сигналов clk_1 и clk_2. В качестве примера будем считать, что период сигнала clk_1 равен 3 нс, а 
период clk_2 – 4 нс. Также пусть в нулевой момент времени формируются фронты обоих тактовых сигналов (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Напомним, каким образом анализатор получает значения ΔTsu и ΔTh [2]. Для начала каждый фронт сигнала clk_1 рассматривается в качестве запускающего и ему сопоставляется соответствующий защелкивающий фронт сигнала clk_2. По умолчанию выбирается ближайший фронт clk_2, который следует после запускающего фронта clk_1. На рисунке 2 полученные пары фронтов обозначены как S12, S22, S33 и S44. Для каждой пары по формуле (1) рассчитывается величина ΔTsu. В уравнение для Slack слагаемое ΔTsu входит с положительным знаком, поэтому в дальнейшем для временного анализа выбирается пара фронтов с минимальным значение ΔTsu, что соответствует самому пессимистичному случаю. В нашем примере это пара S22, для которой ΔTsu = 1 нс.

Далее временной анализатор вычисляет значение ΔTh. Для этого для каждой пары фронтов, полученной при расчете ΔTsu, проверяются два 
условия [2]:

- данные, которые передаются по запускающему фронту clk_1 не должны быть приняты фронтом clk_2, который является предыдущим по отношению к текущим защелкивающему фронту clk_2;

- данные, которые передаются фронтом clk_1, следующим после запускающего, не должны быть приняты текущим защелкивающим фронтом clk_2.

Для нашего примера эти условия изображены на рисунке 2 в виде синих стрелок. Например, для пары S22 первому условию соответствует 
стрелка H22a. Запускающий фронт clk_1 начинает передачу данных в момент времени 3 нс. Эти данные не должны быть защелкнуты предыдущим фронтом clk_2, который появляется в нулевой момент времени. Второму условию для пары S22 соответствует стрелка H22b.  Следующий фронт clk_1 после запускающего появляется в момент времени 6 нс и запускает новую передачу данных. Эти данные не должны быть приняты текущим защелкивающим фронтом из пары S22.

Для каждого условия по формуле (1) вычисляется значение ΔTh. Например, рассматривая пару фронтов S22, для условия H22а получаем, что ΔTh = –3 нс, а для условия H22b – ΔTh = –2 нс. Временной анализатор рассчитывает величины ΔTh для всех условий, показанных синими стрелками на рисунке 2. Самому пессимистичному случаю при анализе по Hold соответствует максимальное значение ΔTh, так как в уравнение для Slack это слагаемое входит с отрицательным знаком. Для нашего примера максимальное значение ΔTh равно нулю, что соответствует условию H12a.

Обратите внимание, что на рисунке 2 условие H12b обозначено зеленым цветом. Данные запущенные фронтом clk_1 в момент времени 3 нс не должны быть приняты фронтом clk_2, который появляется в момент времени 4 нс. Для этого условия получаем, что ΔTh = 4 – 3 = 1 нс, что является максимальными значение и соответствует самому пессимистичному случаю. Однако, условие H12b противоречит условию S22, которое говорит, что в момент времени 4 нс данные как раз должны быть приняты фронтом clk_2. Из-за этого противоречия временной анализатор в дальнейшем не рассматривает условие H12b и использует значение ΔTh, равное нулю.

Проверим проведенные выше рассуждения на практике и рассмотрим простой проект, в котором присутствует два синхронных тактовых домена. Для простоты пусть каждый домен состоит всего из одного триггера. На рисунке 3 показаны настройки PLL, а на рисунке 4 – схема проекта.

Рисунок 3. Настройки PLL.

Рисунок 4. Схема проекта.

Описание на SystemVerilog представлено ниже:

module top (

input  logic i_clk,

input  logic i_data,

output logic o_data

);

logic clk_1, clk_2;

logic data_clk_1, data_clk_2;

// PLL для формирования синхронных сигналов

clk_wiz_0 PLL (

.i_clk(i_clk),

.clk_1(clk_1),

.clk_2(clk_2)

);

// передающий домен

always_ff @(posedge clk_1) begin

data_clk_1 <= i_data;

end

// приемный домен

always_ff @(posedge clk_2) begin

data_clk_2 <= data_clk_1;

o_data <= data_clk_2;

end

endmodule

На ножку FPGA приходит тактовый сигнал i_clk с периодом 10 нс, из которого с помощью PLL формируются два сигнала clk_1 и clk_2. Добавим в xdc-файл следующие команды:

# период входного тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name i_clk [get_ports i_clk]

# объявление переменных, которые указывают места формирования тактовых сигналов

set pll_input    [get_pins PLL/inst/mmcm_adv_inst/CLKIN1]

set pll_output_1 [get_pins PLL/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT0]

set pll_output_2 [get_pins PLL/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT1]

# обновление имен сгенерированных с помощью PLL тактовых сигналов

create_generated_clock -name clk_1 -source $pll_input

-master_clock [get_clocks i_clk] $pll_output_1

create_generated_clock -name clk_2 -source $pll_input

-master_clock [get_clocks i_clk] $pll_output_2

Временному анализатору с помощью команды create_clock необходимо указать период сигнала i_clk. Зная его, а также учитывая настройки PLL, анализатор самостоятельно определит периоды сигналов clk_1 и clk_2. Как и в [1], используя команду create_generated_clock с ключом -name, заменим автоматически сгенерированные имена сигналов на выходе PLL на более простые.

На рисунке 5 показан раздел Summary временного отчета для пути между тактовыми доменами при анализе по Setup. Из строки Requirement можно увидеть, что запускающий фронт появляется в момент времени 3 нс, а защелкивающий – в 4 нс. Значение ΔTsu равно 1 нс, что соответствует паре фронтов S22 на рисунке 2.

Рисунок 5. Раздел Summary временного отчета для анализа по Setup.

На рисунке 6 представлен раздел Summary временного отчета для анализа по Hold. И запускающий, и защелкивающий фронты формируются в нулевой момент времени, что на рисунке 2 соответствует условию H12a.

Рисунок 6. Раздел Summary временного отчета для анализа по Hold.

Из-за того, что интервал времени между появлением фронтов из пары S22 равен всего 1 нс, мы получили трудновыполнимое ограничение при анализе по Setup. Как можно увидеть из рисунка 5 это ограничение нарушается, и данные опаздывают на 1.145 нс.

- Изменение положения защелкивающего фронта.

Как отмечалось ранее, при формировании пар фронтов тактовых сигналов для анализа по Setup каждому запускающему фронту сигнала clk_1 сопоставляется ближайший по времени защелкивающий фронт сигнала clk_2. Для временного анализатора это правило обозначается, как Setup = 1. Его можно модифицировать для конкретного пути с помощью команды set_multicycle_path и, например, сдвинуть положение защелкивающего фронта на один фронт сигнала clk_2.

Добавим в xdc-файл следующую команду:

# сдвиг защелкивающего фронта вправо для анализа по Setup

set_multicycle_path 2 -setup -end -from [get_pins data_clk_1_reg/C]

-to [get_pins data_clk_2_reg/D]

С помощью ключей -from и -to задается путь, для которого изменяются правила временного анализа. Ключ -setup говорит, что модификации вносятся в анализ по Setup, а ключ -end – что изменяется положение защелкивающего фронта. Число 2 обозначает, что новое правило для анализа выглядит, как Setup = 2.

Начало и конец пути можно также задавать через триггеры с помощью команды get_cells или через тактовые сигналы, используя команду get_clocks:

# другие способы задания начала и конца пути

set_multicycle_path 2 -setup -end -from [get_cells data_clk_1_reg]

-to [get_cells data_clk_2_reg]

set_multicycle_path 2 -setup -end -from [get_clocks clk_1]

-to [get_clocks clk_2]

Временная диаграмма с обновленным положением фронтов представлена на рисунке 7. Положение всех защелкивающих фронтов сдвинулись вправо на один фронт по сравнению со случаем без команды set_multicycle_path 
(см. рисунок 2). Самым пессимистичная ситуация по-прежнему соответствует паре фронтов S22, но теперь ΔTsu равно 8 – 3 = 5 нс.

Так правила для анализа по Hold привязаны к парам фронтов, полученных на этапе вычисления ΔTsu, их защелкивающие фронты также смещаются. Например, правило H12a обозначает, что данные запущенные в нулевой момент времени не должны быть приняты фронтом clk_2, который предшествует защелкивающему. Это соответствует моменту времени 4 нс, так как защелкивающий фронт для пары S12 теперь появляется в 8 нс.

Рисунок 7. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Для анализа по Hold будет использоваться правило H12a, для которого ΔTh = 4 – 0 = 4 нс. Правило H12b, обозначенное зеленым цветом, игнорируется из-за конфликта с требованиями для пары S22 при анализе по Setup.

Ниже показаны обновленные разделы Summary временного отчета. На рисунке 8 можно увидеть, что при анализе по Setup (Requirement) защелкивающий фронт сигнала clk_2 появляется в момент времени 8 нс, а запускающий фронт сигнала clk_1 – в 3 нс. Это полностью согласуется с фронтами S22 на рисунке 7.

Также обратите внимание на строку Timing Exceptions, которая указывает, что правила временного анализа были изменены с помощью команды set_multicycle_path.

Рисунок 8. Раздел Summary временного отчета для анализа по Setup.

При анализе по Hold рассматривается условие H12a, для которого
 ΔTh = 4 нс (см. Requirement на рисунке 9). Это ограничение оказалось слишком сложным и привело к нарушению временных ограничений. Данные поступают на вход защелкивающего триггера на 3.926 нс раньше, чем требуется.

Рисунок 9. Раздел Summary временного отчета для анализа по Hold.

Чтобы исправить новые нарушения временных ограничений, можно сдвинуть положение защелкивающих фронтов для анализа по Hold. Для этого добавим в xdc-файл следующую команду:

# сдвиг защелкивающего фронта влево для анализа по Hold

set_multicycle_path 1 -hold -end -from [get_pins data_clk_1_reg/C]

-to [get_pins data_clk_2_reg/D]

Ключ -hold говорит, что модификации вносятся в анализ по Hold. Напомним, что при данном анализе проверяются ограничения для текущего запускающего фронта относительно прошлого защелкивающего [3]. Для временного анализатора это правило обозначается, как Hold = 0. Число 1 в команде set_multicycle_path изменяет это правило на Hold = 1. Это приводит к смещению защелкивающий фронтов на один фронт влево. Обновленная временная диаграмма для тактовых сигналов представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Изучим, что изменилось во временных отчетах. Для анализа по Setup 
по-прежнему самым критичным случаем является пара фронтов S22 
(см. рисунок 11). При анализе по Hold рассматривается условие H12a, для которого после изменения положения защелкивающего фронта получаем
 ΔTh = 0 нс (см. Requirement на рисунке 12). Это условие не такое сложное, и теперь временные ограничения выполнены.

Рисунок 11. Раздел Summary временного отчета для анализа по Setup.

Рисунок 12. Раздел Summary временного отчета для анализа по Hold.

К сожалению, радоваться пока рано. Из рисунка 10 видно, что, несмотря на тот, что условие H12b больше не с чем не конфликтует, оно по-прежнему игнорируется при временном анализе. Это приводит к следующей проблеме.

Данные запущенные в момент времени 3 нс, точно не будут защелкнуты фронтом clk_2, который появляется в нулевой момент времени (H22a). Также эти данные точно будут приняты фронтом clk_2 в момент времени 8 нс (S22). Вспоминая, что анализ проводится для ΔTh = 0 нс, получаем, что данные на входе защелкивающего триггера изменятся в интервале между 3 и 8 нс. Может случится так, что это изменение произойдет в момент времени 4 нс, как раз, когда появляется фронт clk_2. Это в свою очередь может привести к тому, что защёлкивающий триггер перейдет в метастабильное состояние.

Таким образом, изменения, внесенные нами в правила временного анализа, убрали нарушения, однако, это не гарантирует полной защиты от метастабильности. Всегда важно понимать, как именно проводится временной анализ и какие выводы можно сделать на его основе.

- Изменение положения запускающего фронта.

С помощью команды set_multicycle_path можно также изменять положение запускающего фронта. Для этого нужно добавить ключ -start. Уберем из xdc-файл все ранее записанные команды set_multicycle_path и внесем следующее:

# сдвиг запускающего фронта влево для анализа по Setup

set_multicycle_path 2 -setup -start

-from [get_pins data_clk_1_reg/C] -to [get_pins data_clk_2_reg/D]

Для анализа по Setup запускающий фронт перемещается влево на одно позицию, что можно увидеть на рисунке 13. Так для пары S22 запускающий фронт теперь появляется в нулевой момент времени, а значение ΔTsu 
равно 4 нс. Для анализа по Hold фронты также изменяют свое положение. Самым сложным является условие H12a, для которого ΔTh = 0 – (–3) = 3 нс. Условие H12b, как и раньше, игнорируется из-за конфликта с S22.

Рисунок 13. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Рассмотрим, что изменилась во временных отчетах. Для анализа по Setup, представленного на рисунке 14, получаем, что ситуация только еще сильнее ухудшилась. Значение Slack равно –4.028 нс, хотя до использования команды set_multicycle_path его значение было равно –1.145 нс. Причиной 
является очень большое время распространения данных, равное 7.568 нс 
(см. строку отчета Data Path Delay). При этом 94% задержки связано с распространением данных через трассировочные линии.

Рисунок 14. Раздел Summary временного отчета для анализа по Setup.

Чтобы понять, откуда взялась такая большая задержка, нужно рассмотреть результаты анализ по Hold, представленные на рисунке 15. Из строки Requirement можно увидеть, что проверяется условие H12a, для которого ΔTh = 3 нс. Чтобы выполнить временные ограничение, необходимо увеличить время распространения данных между триггерами.  Это делается за счет увеличения длины трассировочных линий.

Рисунок 15. Раздел Summary временного отчета для анализа по Hold.

В этом также можно убедиться, если рассмотреть результаты размещения и трассировки проекта, показанные на рисунке 16. Путь между триггерами выделен белым цветом.

Рисунок 16. Результат размещения и трассировки проекта.

Чтобы ослабить такие сложные ограничения, можно изменить положение запускающих фронтов при анализе по Hold. Для этого добавим в xdc-файл команду set_multicycle_path с ключами -hold и -start:

# сдвиг запускающего фронта вправо для анализа по Hold

set_multicycle_path 1 -hold -start

-from [get_pins data_clk_1_reg/C] -to [get_pins data_clk_2_reg/D]

Запускающие фронты при этом будут сдвинуты на одну позицию вправо, что можно увидеть на рисунке 17.

Рисунок 17. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Требования по Setup при этом не изменяются, и самое сложное ограничение по-прежнему соответствует паре фронтов S22 (см. рисунок 18).

Рисунок 18. Раздел Summary временного отчета для анализа по Setup.

Анализ по Hold проводится при условии H12a, для которого значение ΔTh теперь равно 0 нс, что можно увидеть из строки Requirement на рисунке 19. Как и раньше, несмотря на тот, что условие H12b больше не с чем не конфликтует, оно игнорируется при временном анализе.

Рисунок 19. Раздел Summary временного отчета для анализа по Hold.

Требования по Hold теперь менее сложны, что и задержку распространения данных можно сделать меньше. Из рисунка 20 можно увидеть, что длина трассировочных линий теперь намного короче. Исходя из результатов отчетов, получаем, что все временные ограничения выполнены.

Рисунок 20. Результат размещения и трассировки проекта.

Однако, как и в предыдущем разделе, из-за игнорирования условия H12b мы не можем гарантировать отсутствие проблем с метастабильностью. Например, данные запущенные в нулевой момент времени точно будут приняты фронтом clk_2 через 4 нс (пара S22 на рисунке 17). В свою очередь данные передаваемые следующим фронтом будут приняты в момент времени 8 нс (пара фронтов S33). Из-за того, что условие не учитывается, эти же данные могут быть защелкнуты фронтом из пары S22 или даже начать изменяться в момент прихода фронта. Такая ситуация может приводить к тому, что защелкивающий триггер будет попадать в метастабильное состояние.

Рассмотренный выше пример передачи данных между синхронными тактовыми доменами иллюстрирует возможности и способы применения команды set_multicycle_path. Однако, конкретно в этом случае этого недостаточно, чтобы гарантировать корректность передачи данных. Единственным способ решения проблемы – это добавить между доменами синхронизатор и исключить путь из временного анализа. Несколько ситуация, где применение команды set_multicycle_path является крайне полезным, рассмотрены в следующих разделах.

- Сдвиг фазы тактового сигнала.

В качестве первого практического примера разберем ситуацию, когда требуется передать данные между двумя доменами, которые тактируются сигналами, сдвинутыми по фазе. Рассмотрим тот же проект, что и в предыдущих разделах. Его схема представлена на рисунке 4.

На ножку FPGA приходит тактовый сигнал i_clk с периодом 10 нс, из которого с помощью PLL формируются два сигнала clk_1 и clk_2 с 
периодом 4 нс. Пусть также сигнал clk_2 задержан относительно clk_1 
на 90 градусов (1 нс). Настройки PLL представление на рисунке 21.

Рисунок 21. Настройки PLL.

Добавим в xdc-файл следующие команды, задающие период входного тактового сигнала и изменяющие имена выходных сигналов PLL:

# период входного тактового сигнала

create_clock -period 10.0 -name i_clk [get_ports i_clk]

# объявление переменных, которые указывают места формирования тактовых сигналов

set pll_input    [get_pins PLL/inst/mmcm_adv_inst/CLKIN1]

set pll_output_1 [get_pins PLL/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT0]

set pll_output_2 [get_pins PLL/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT1]

# обновление имен сгенерированных с помощью PLL тактовых сигналов

create_generated_clock -name clk_1 -source $pll_input

-master_clock [get_clocks i_clk] $pll_output_1

create_generated_clock -name clk_2 -source $pll_input

-master_clock [get_clocks i_clk] $pll_output_2

Временная диаграмма сигналов показана на рисунке 22. Для каждой пары запускающих и защелкивающих фронтов получаем, что ΔTsu = 1 нс. Для 
всех условия для анализа по Hold также получаем одинаковые значения
 ΔTh = -3 нс.

Рисунок 22. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Данные рассуждения подтверждаются временными отчетами, представленными на рисунках 23 и 24. Можно увидеть, что анализ по Setup проводится для пары фронтов S1, а анализ по Hold – для условия H1b. Требование ΔTsu = 1 нс слишком сложное, что приводит к нарушению временных ограничений. Данные опаздывают на 0.215 нс.

Рисунок 23. Раздел Summary временного отчета для анализа по Setup.

Рисунок 24. Раздел Summary временного отчета для анализа по Hold.

Ограничения по Setup можно упростить, если защелкивать данные не ближайшим фронтом clk_2, а следующим через один. То есть сдвинуть защелкивающий фронт на одну позицию вправо. Для этого добавим в 
xdc-файл команду set_multicycle_path:

# сдвиг защелкивающего фронта вправо для анализа по Setup

set_multicycle_path 2 -setup -end -from [get_pins data_clk_1_reg/C]

-to [get_pins data_clk_2_reg/D]

Обновленная временная диаграмма для тактовых сигналов показана на рисунке 25. Для анализа по Setup получаем, что ΔTsu = 5 нс. Защелкивающие фронты для анализа по Hold также смещаются, и теперь значение ΔTh равно единице.

Рисунок 25. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Временные отчеты после внесения изменений представлены на рисунках 26 и 27. Можно увидеть, что все временные ограничение выполнены.

Рисунок 26. Раздел Summary временного отчета для анализа по Setup.

Рисунок 27. Раздел Summary временного отчета для анализа по Hold.

- Работа модуля по строб-сигналу

Команда set_multicycle_path может оказаться очень полезной для изменения правил временного анализа для модулей, имеющих управляющий строб-сигнал. Рассмотрим проект, описание которого представлено ниже:

module top_2 (

input  logic        clk,

input  logic        reset,

output logic [31:0] q

);

// строб-сигнал для счетчика

logic counter_ce;

// формирование строб-сигнала

always_ff @(posedge clk)

if (reset)

counter_ce <= 1'b0;

else

counter_ce <= ~counter_ce;

// счетчик

always_ff @(posedge clk)

if (reset)

q <= '0;

else if (counter_ce)

q <= q + 1'b1;

endmodule

Проект состоит из 32-битного счетчика и формирователя строб-сигнала. Строб-сигнал counter_ce инвертирует свое значение по каждому фронту тактового сигнала clk. Этот сигнал поступает на входы clock enable (CE) триггеров, которые входят в состав счетчика. Счетчик изменяет свое состояние по фронту clk только при условии, что значение строб-сигнала counter_ce равно единице, то есть каждый второй такт.

Пусть требуется, чтобы счетчик тактировался сигналом с периодом 
2.5 нс. В xdc-файл с ограничениями добавим следующую команду:

# период входного тактового сигнала

create_clock -period 2.5 -name clk [get_ports clk]

Диаграмма сигналов, используемая при временном анализе показана на рисунке 28. По умолчанию данные должны быть приняты ближайщим фронтом сигнала, который тактирует защелкивающий триггер. Таким образом, данные запущенные в нулевой момент времени должны быть приняты спустя 2.5 нс (пара фронтов S1, ΔTsu = 2.5 нс). При анализе по Hold для всех условий получаем, что ΔTh = 0 нс.

Рисунок 28. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Результаты временного анализа показаны ниже (см. рисунок 29). Временные ограничение при анализе по Setup не выполняются для шести путей внутри счетчика. Однако, так как для защелкивающего фронта из пары S1 строб-сигнал counter_ce имеет неактивный уровень. То есть, триггеры счетчика не будут реагировать на этот защелкивающий фронт.

Рисунок 29. Результаты временного анализа.

Данные запущенные в нулевой момент времени должны быть приняты ближайшим фронтом, для которого сигнал counter_ce имеет единичное значение. Этот фронт формируется в момент времени 5 нс. Глядя на рисунок 29, можно увидеть, что наименьшее значение Slack равно –0.199 нс, то есть фронт, появляющийся спустя 2.5 нс после защелкивающего фронта из 
пары S1, корректно примет данные. Таким образом, несмотря на наличие нарушений временных ограничений, триггеры счетчика не будут попадать в метастабильное состояние.

Чтобы каждый раз не проводить вручную подобные рассуждения, можно модифицировать правила выполнения временного. Добавим в xdc-файл следующие команды:

# получение триггеров счетчика по имени ячеек netlist

set counter_flops [get_cells q_reg[*]]

# добавление multicycle path

set_multicycle_path 2 -setup -end -from $counter_flops

-to $counter_flops

set_multicycle_path 1 -hold  -end -from $counter_flops

-to $counter_flops

С помощью команды get_cells находим все примитивы с именем q_reg[*], что соответствует поиску всех триггеров счетчика. Рузельтат записывается в переменную counter_flops, которая в дальнейшем используется для указания начала и конца путей с измененными правилами временного анализа. Далее, первая команда set_multicycle_path сдвигает защелкивающий фронт при анализе по Setup на одну позицию вправо. Это приводит к соответствующему сдвигу защелкивающий фронтов для анализа по Hold. Вторая команда set_multicycle_path возвращает эти фронты на прежнее место. Обновленная диаграмма сигналов, используемая для временного анализа, показана на рисунке 30.

Рисунок 30. Диаграммы сигналов для временного анализа.

Отчет с результатами анализа представлен на рисунке 31. Можно увидеть, что временные ограничения выполняются. Теперь для путей между триггерами счетчика значение ΔTsu равно 5 нс. Правила временного анализа для путей между формирователем строб-сигнала counter_ce и счетчиком не модифицировались, и для них по-прежнему ΔTsu = 2.5 нс.

Рисунок 31. Результаты временного анализа.

Дополнительно рассмотрим еще пару способов указания начала и конца путей, на которое должна воздействовать команда set_multicycle_path. После проведения оптимизаций к именам триггеров могут добавляться дополнительные суффикса, поэтому иногда удобно выполнять поиск следующим образом:

# получение триггеров счетчика по имени переменной и типу

set counter_flops [get_cells q*

-filter {PRIMITIVE_TYPE =~ FLOP_LATCH.flop.*}]

С помощью команды get_cells находим все примитивы проекта, имя которых начинается с символа q. Это могут быть и триггеры, и LUT счетчика. Далее с помощью ключа -filter удаляем все примитивы, которое не являются триггерами.

Также можно постараться найти все триггеры, на вход CE которых поступает строб-сигнал counter_ce. Для этого воспользуемся следующими командами:

# получение триггеров счетчика по сигналу counter_ce

set ce_net [get_nets counter_ce]

set flops_ce_pins [get_pins -of_objects $ce_net

-filter {NAME =~ "*CE"}]

set counter_flops [get_cells -of_objects $flops_ce_pins]

С помощью команды get_nets получаем наш строб-сигнал counter_ce. Далее используем команду get_pins для поиска пинов, на которые приходит строб-сигнал и имя которых заканчивается на CE. Наконец, командой get_cells получаем все примитивы, которым принадлежат найденные ранее пины.

- Ограничения для входных и выходных сигналов.

В завершении рассмотрим, как можно использовать команду set_multicycle_path для изменения правил временного анализа входных и выходных сигналов.

В [4] был рассмотрен временной анализ при передаче данных из FPGA во внешнее устройство для случая Source Synchronous. На рисунке 32 показан анализируемый путь, на который нанесены задержки сигналов. Более подробно о введенных обозначениях можно также прочитать в [4].

Рисунок 32. Путь с задержками для данных и тактовых сигналов.

В качестве примера, пусть в FPGA загружен простой проект, состоящий всего из одного триггера. Его описание на SystemVerilog представлено ниже:

module top_3 (

input  logic i_clk,

input  logic i_data,

output logic o_clk,

output logic o_data

);

always_ff @(posedge i_clk)

o_data <= i_data;

assign o_clk = i_clk;

endmodule

Как и в [4] в качестве внешнего устройства рассмотрим в микросхему Ethernet PHY LAN8740A [5]. На рисунке 33 приведены таблица со значениями задержек и временная диаграмма сигналов из datasheet на LAN8740A. Для краткости временные ограничения будут продемонстрированы для одного выходного сигнала FPGA, который подключен к ножке TXD[0] микросхемы LAN8740A.

Рисунок 33. Задержки и временные диаграммы для LAN8740A.

Из рисунка 33 получим время установки Tdsu и удержания Tdh для LAN8740A, а также минимальные период такового сигнала. Также будем считать, что минимальные и максимальные задержки распространения данных и тактового сигнала по дорожкам печатной платы известны. В качестве примера примем следующие значения в наносекундах: Tdbd_max = 0.15, Tdbd_min = 0.1, Tcbd_max = 0.12 и Tcbd_min = 0.07.

Занесем все задержки в xdc-файл и сразу добавим ограничения на период входного (i_clk) и выходного (o_clk) тактовых сигналов:

# период тактового сигнала

set Tclk 20

# время установки и удержания для микросхемы LAN8740A

set Tdsu 4.0

set Tdh 1.5

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tdbd_max 0.15

set Tdbd_min 0.1

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала по дорожкам платы

set Tcbd_max 0.12

set Tcbd_min 0.07

# ограничение на период входного тактового сигнала

create_clock -period $Tclk -name i_clk [get_ports i_clk]

# ограничение на период выходного тактового сигнала

create_generated_clock -name o_clk -source [get_ports i_clk] -divide_by 1 [get_ports o_clk]

Пусть требуется запускать данные из FPGA и принимать их микросхемой LAN8740A с помощью одного и того же фронта тактового сигнала. В [4] для этого случая были получены уравнения для задания временных ограничений:

output_delay_max=Tclk+Tdsu+Tdbd_max-Tcbd_min,

output_delay_min=Tclk+Tdbd_min-Tdh-Tcbd_max.           (2)

Так как по умолчанию при временном анализе по Setup защелкивающим фронтом считается следующий фронт тактового сигнала (правило Setup = 1), а нам требуется, чтобы запускающий и защелкивающий фронты совпадали, в уравнение для output_delay_max пришлось добавить дополнительное слагаемое Tclk. По той же причине слагаемое Tclk появляется в уравнении для анализа по Hold.

Основываясь на уравнениях (2), добавим ограничения для выходного сигнала o_data в xdc-файл:

# временные ограничения для выходного сигнала o_data

set_output_delay -clock o_clk

-max [expr $Tclk + $Tdbd_max + $Tdsu - $Tcbd_min] [get_ports o_data]

set_output_delay -clock o_clk

-min [expr $Tclk + $Tdbd_min - $Tdh  - $Tcbd_max] [get_ports o_data]

Ниже показаны разделы временного отчета, описывающие задержки для защёлкивающего фронта такового сигнала. При анализе по Setup 
(см. рисунок 34) считается, что защелкивающий фронт формируется в момент времени 20 нс, что на один период позже появления запускающего фронта. Дополнительная задержка в 20 нс компенсируется за счет дополнительно слагаемого Tclk в уравнениях (2), поэтому в отчете величина output delay равна –24.080 нс.

Рисунок 34. Задержки для защелкивающего фронта при анализе по Setup.

Та же картина наблюдается при анализе по Hold (см. рисунок 35). Предыдущий защелкивающий фронт должен формироваться на один период раньше запускающего, то есть в –20 нс. Однако, он появляется в нулевой момент времени. Это противоречие исправляется за счет того, что в отчет значение output delay равно –18.480 нс.

Рисунок 35. Задержки для защелкивающего фронта при анализе по Hold.

Все описанные выше несоответствия усложняют интерпретацию временных отчетов. Эту проблему можно решить, если модифицировать правила временного анализа с помощью команды set_multicycle_path. Для начала удалим из уравнений (2) слагаемые Tclk. В этом случае они примет вид:

output_delay_max=Tdsu+Tdbd_max-Tcbd_min,

output_delay_min=Tdbd_min-Tdh-Tcbd_max.

Соответствующим образом обновим временные ограничения для выходного сигнала o_data в xdc-файле:

# временные ограничения для выходного сигнала o_data

set_output_delay -clock o_clk

-max [expr $Tdbd_max + $Tdsu - $Tcbd_min] [get_ports o_data]

set_output_delay -clock o_clk

-min [expr $Tdbd_min - $Tdh  - $Tcbd_max] [get_ports o_data]

Для анализа по Setup по умолчанию временной анализатор считает, что защелкивающий фронт формируется спустя один период после запускающего 
(правило Setup = 1). Нам же требуется, чтобы они появлялись в один и тот же момент времени. Для этого подвинем защелкивающий фронт на одну позицию влево. Это обозначается в виде правила Setup = 0.

Добавим в xdc-файл следующую команду:

# добавление multicycle path

set_multicycle_path 0 -setup -end -to [get_ports o_data]

Как и ранее ключ -end указывает, что изменяется положение защелкивающего фронта. Обратите внимание, что выше отсутствует ключ 
-from, то есть не указано начало пути. Так можно делать, и в этом случае модифицируется анализ для всех путей, которое заканчиваются на выходной ножке FPGA o_data.

Рассмотрим, какие изменения произошли во временных отчетах, результаты которых представлены. При анализе по Setup теперь, как и ожидается, защелкивающий фронт появляется в нулевой момент времени. Также обратите внимание, что на рисунке 36 отсутствует величина clock uncertainty, задающая неопределенность для тактового сигнала из-за джиттера. Запускающий и защелкивающий фронты теперь это один и тот же фронт, поэтому джиттер не оказывает никакого влияния на задержки. Таким образом, временной отчет стал не только более понятным, но и более точным.

Рисунок 36. Задержки для защелкивающего фронта при анализе по Setup.

При анализе по Hold защелкивающий фронт теперь формируется в момент времени –20 нс (см. рисунок 37). Строка clock uncertainty теперь наоборот появляется, так как теперь запускающий и предыдущий защелкивающий фронты – это разные фронт.

Рисунок 37. Задержки для защелкивающего фронта при анализе по Hold.

Заключение.

В статье представлен способ модификации правил проведения временного анализа. Показаны возможность использования команды set_multicycle_path, для исправления нарушений временных ограничений. Продемонстрировано несколько практических примеров.

Ссылки.

- Основы статического временного анализа. Часть 5: False Path

- Vivado Design Analysis and Closure Techniques (UG 906)

- Основы статического временного анализа. Часть 1: Period Constraint Vivado Using Constraints (UG 903)

- Datasheet LAN8740A

- Основы статического временного анализа. Часть 4: Source Synchronous Output Delay Constraint