Основы статического временного анализа.

Часть 4: Source Synchronous Output Delay Constraint.

Введение.

В статье представлен временной анализ передачи сигналов из FPGA во внешнее устройство. Рассмотрены теоретические основы анализа для двух вариантов защелкивания данных: по текущему и следующему фронту. Разобраны практические примеры создания временных ограничений. Показан способ решения проблем с временными ограничениями по Setup за счет инвертирования тактового сигнала и использования ODDR триггера.

- Передача данных для случая Source Synchronous.

Данная статья частично опирается на материал, рассмотренный в предыдущих работах [1-2]. Предполагается, что читатель уже знаком с такими понятиями, как ограничение на максимальное (Setup) и минимальное (Hold) время распространения сигнала, запас (Slack) и т.д.

Ранее в [2] был представлен временной анализ передачи данных из FPGA во внешнее устройство в случае, когда тактовый сигнал формируется генератором, расположенным на плате (см. рисунке 1). Такой способ передачи называется System Synchronous.

Рисунок 1. Соединение устройств на плате для случая System Synchronous.

В текущей статье будет рассмотрен другой способ, называемый Source Synchronous, при котором источник помимо данных также формирует тактовый сигнал (см. рисунке 2). В дальнейшем для краткости устройство, в которое из FPGA передаются данные и тактовый сигнал, будем иногда называть Device.

Рисунок 2. Соединение устройств на плате для случая Source Synchronous.

При передаче данных между FPGA и Device запускающий триггер располагается в FPGA, а защелкивающий – во внешнем устройстве. На рисунке 3 показан анализируемый путь, на который нанесены задержки сигналов. В случае Source Synchronous вместе с данными также передает тактовый сигнал, который тем или иным способом формируется внутри FPGA, например, с помощью PLL.

Рисунок 3. Путь с задержками для выходных данных и тактового сигнала.

Ниже даны определения задержек, представленных на рисунке 3.

- Tdbd (Data Board Delay) – задержка распространения данных по дорожкам платы от FPGA до Device;

- Tcbd (Clock Board Delay) – задержка распространения тактового сигнала по дорожкам платы от FPGA до Device;

- Tdcd (Device Clock Delay) – задержка тактового сигнала от ножки ICLK Device до тактового входа защелкивающего триггера;

- Tddd (Device Data Delay) – задержка распространения данных от ножки IDATA Device до защелкивающего триггера;

- Tsu (SetUp time) – время установки защелкивающего триггера;

- Th (Hold time) – время удержания защелкивающего триггера;

- Tcpd (Clock to Pin Delay) – задержка тактового сигнала от места его формирования до ножки OCLK FPGA;

- Tfcd (FPGA Clock Delay) – задержка тактового сигнала от места его формирования до тактового входа запускающего триггера;

- Tco (Clock to Output) – интервал времени между приходом фронта на тактовый вход триггера и появлением данных на его выходе Q;

- Tfdd (FPGA Data Delay) – задержка распространения данных от выходе Q запускающего триггера до ножки ODATA FPGA.

Период тактового сигнала будем обозначать Tclk. Оранжевым и зеленым цветом на рисунке 3 представлены задержки для участков пути, которые располагаются вне FPGA. Эти задержки необходимо указать временному анализатору Vivado.

- Максимальное время распространения.

Для начала рассмотрим, каким образом проверяется выполнение ограничения на максимальное время распространения (Setup). Напомним, что временной анализ по Setup всегда проводится для самого пессимистичного случая, которому соответствует максимально задержанный запускающий фронт, максимально медленное распространение данных и максимально быстро распространяющийся защелкивающий фронт.

Глядя на рисунок 3, найдем фактическое время прибытия данных, как сумму задержек распространения запускающего фронта и данных

Tda_setup=Tfco_max+Tdbd_max+Tddd_max,

Tfco_max=Tfcd_max+Tco_max+Tfdd_max,              (1)

где Tfco_max (FPGA Clock to Output time) – временной интервал между формированием фронта и появлением данных на выходе FPGA.

В дальнейшем будут рассмотрены два варианта передачи данных между FPGA и Device. В первом случае данные будет запускаться из FPGA по одном фронту, а защелкиваться в Device – по следующему. Во втором случае данные будут запускаться и защелкиваться одним и тем же фронтом тактового сигнала. Чтобы описать оба этих варианта введем дополнительную переменную Tccd_setup (Capture Clock Delay), которая задает задержку между появлением запускающего и защелкивающего фронта.

До того, как к защелкивающему триггеру придет фронт, данные уже должны быть стабильны на его входе в течении времени Tsu. Поэтому требуемое время прибытия данных равно разнице между суммарной задержкой защелкивающего фронта и временем удержания триггера:

Tdr_setup=Tccd_setup+Tclk_delay_min-Tsu,

Tclk_delay_min=Tcpd_min+Tcbd_min+Tdcd_min,                (2)

где Tclk_delay_min – задержка распространения фронта от его источника в FPGA до входа защелкивающего триггера в Device (см. рисунок 3).

Уравнение для Slack при анализе по Setup имеет вид [1]:

Slack_setup=Tdr_setup- Tda_setup,

Подставим в него уравнения (1) и (2) и получим:

Slack_setup=Tccd_setup+Tcpd_min-Tfco_max+

+Tcbd_min-Tdsu-Tdbd_max,

Tdsu=Tddd_max+Tsu-Tdcd_min,

где Tdsu (Device SeTup) – время установки для данных на входе IDATA Device относительно тактового входа ICLK.

Объединим все слагаемые, описывающие задержки вне FPGA, в одну переменную и получим выражения для Slack при анализе по Setup:

Slack_setup=Tccd_setup+Tcpd_min-Tfco_max-Tfpga_ext_setup,

Tfpga_ext_setup=Tdsu+Tdbd_max-Tcbd_min.                 (3)

- Минимальное время распространения.

Теперь рассмотрим, как выполняется проверка ограничения на минимальное время распространения (Hold). При анализе по Hold считается, что задержки для запускающего фронта и данных имеют минимальное значение, а для защелкивающего фронта – максимальное.

По аналогии с рассмотренным ранее анализом по Setup запишем уравнения для фактического времени прибытия данных:

Tda_hold=Tfco_min+Tdbd_min+Tddd_min,

Tfco_min=Tfcd_min+Tco_min+Tfdd_min.

Далее найдем требуемое время прибытия данных. Для этого нужно рассчитать максимальную задержку распространения защелкивающего фронта и добавить к ней время удержания триггера [1]:

Tdr_hold=Tccd_hold+Tclk_delay_max+Th,

Tclk_delay_max=Tcpd_max+Tcbd_max+Tdcd_max,

где Tccd_hold – временной интервал между текущим запускающим и предыдущим защелкивающим фронтами тактового сигнала.

Уравнение для Slack при анализе по Hold имеет вид:

Slack_hold=Tda_hold-Tdr_hold.

С учетом полученных ранее результатов имеем:

Slack_hold=Tfco_min-Tcpd_max-Tccd_hold+

+Tdbd_min-Tcbd_max-Tdh,

Tdh=Tddd_min+Th-Tdcd_max.

где Tdh (Device Hold) – время удержания для данных на входе IDATA Device относительно тактового входа ICLK (см. рисунок 3).

Объединим все задержки вне FPGA в одну переменную и получим окончательное выражение для Slack при анализе по Hold:

Slack_hold=Tfco_min-Tcpd_max-Tccd_hold-Tfpga_ext_hold,

Tfpga_ext_hold=Tdh+Tcbd_max-Tdbd_min.                    (4)

- Пример с защелкивание данных по следующему фронту.

Для начала разберем ситуацию, когда данные запускаются из FPGA одним фронтом тактового сигнала, а защелкиваются следующим. В этом случае значение Tccd_setup будет равно периоду тактового сигнала Tclk. Также так как текущий запускающий и предыдущий защелкивающий фронты появляются в одни и тот же момент времени значение Tccd_hold будет равно нулю.

В этом случае уравнения (3) и (4) примут вид:

Slack_setup=Tclk+Tcpd_min-Tfco_max-Tfpga_ext_setup,

Slack_hold=Tfco_min-Tcpd_max-Tfpga_ext_hold.             (5)

Все задержки вне FPGA объединены в слагаемых Tfpga_ext_setup и Tfpga_ext_hold и их необходимо указать Vivado с помощью следующих ограничений:

output_delay_max=Tfpga_ext_setup=

=Tdsu+Tdbd_max-Tcbd_min,

output_delay_min=-Tfpga_ext_hold=

=Tdbd_min-Tdh-Tcbd_max.                                     (6)

В качестве практического примера рассмотрим передачу данных по RMII из FPGA в микросхему Ethernet PHY LAN8740A [3]. На рисунке 4 приведены таблица со значениями задержек и временная диаграмма сигналов из datasheet на LAN8740A. Для краткости ограничения будут продемонстрированы для одного выходного порта FPGA, который подключен к ножке TXD[0] микросхемы LAN8740A.

Рисунок 4. Задержки и временные диаграммы для LAN8740A.

В FPGA загрузим простой проект, состоящий из единственного триггера (см. рисунок 5). Этого вполне достаточно для демонстрации того, как в Vivado проводится временной анализ для выходных сигналов. Ниже показано описание проекта на System Verilog:

module top (

input  logic i_clk,

input  logic i_data,

output logic o_clk,

output logic o_data

);

always_ff @(posedge i_clk)

o_data <= i_data;

assign o_clk = i_clk;

endmodule

Рисунок 5. Схема FPGA проекта.

Будем считать, что минимальные и максимальные задержки распространения данных и тактового сигнала по дорожкам печатной платы известны. В качестве примера примем следующие значения в наносекундах: Tdbd_max = 0.15, Tdbd_min = 0.1, Tcbd_max = 0.12 и Tcbd_min = 0.07. Эти значения заносятся в файл с временными ограничениями (xdc-файл):

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tdbd_max 0.15

set Tdbd_min 0.1

# минимальное и максимальное время распространения тактового

# сигнала по дорожкам платы

set Tcbd_max 0.12

set Tcbd_min 0.07

Выходной тактовый сигнала на ножке o_clk является копией сигнала, поступающего на ножку i_clk, поэтому их периоды совпадают и равны Tclk. Из рисунка 4 находим период тактовый сигналов, а также время установки Tdsu и удержания Tdh для LAN8740A. Эти значения также внесем в xdc-файл и сразу создадим ограничение на период тактового сигнала, поступающего в FPGA через порт i_clk:

# период тактового сигнала

set Tclk 20

# время установки и удержания для микросхемы LAN8740A

set Tdsu 4.0

set Tdh 1.5

# ограничение на период входного тактового сигнала

create_clock -period $Tclk -name i_clk [get_ports i_clk]

Новый тактовый сигнал всегда создается из уже существующего (опорного), например, с помощью PLL или деления частоты на основе счетчика. Несмотря на то, что мы никак не изменяем входной сигнал с ножки i_clk, считается, что для тактирования микросхемы LAN8740A на ножке o_clk FPGA создается новый тактовый сигнал и, чтобы он мог учувствовать во временном анализе, его параметры нужно указать Vivado. Для описания временных ограничений на тактовые сигналы, формируемые внутри FPGA, используется команда create_generated_clock:

# ограничение на период выходного тактового сигнала

create_generated_clock -name o_clk -source [get_ports i_clk]

-divide_by 1 [get_ports o_clk]

С помощью ключа -source указывается источник опорного сигнала, а с помощью ключа -divide_by – на сколько делится частота опорного сигнала. В нашем случае опорный сигнал появляется на ножке FPGA i_clk, поэтому для флага –source указывается конструкция [get_ports i_clk]. Так как периоды опорного и создаваемого сигналов совпадают, значение флага -divide_by равно единице. С помощью флага -name указывается имя формируемого тактового сигнала, а конструкция [get_ports o_clk] указывает место, которое считается его источником.

Теперь осталось создать ограничения на максимальное и минимальное время распространения выходного сигнала o_data. Для этого воспользуемся формулами (6) и запишем в xdc-файл следующие команды:

# временные ограничение для выходного сигнала o_data

set_output_delay -clock o_clk -max [expr $Tdbd_max - $Tcbd_min + $Tdsu]

[get_ports o_data]

set_output_delay -clock o_clk -min [expr $Tdbd_min - $Tcbd_max - $Tdh]

[get_ports o_data]

Обратите внимание, что флагу -clock присвоено имя тактового сигнала o_clk, созданного ранее с помощью команды create_generated_clock. Более подробно о назначении других флагов можно прочитать в [2].

Полное содержимое xdc-файла представлено ниже:

# период тактового сигнала

set Tclk 20

# время установки и удержания для микросхемы LAN8740A

set Tdsu 4.0

set Tdh 1.5

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tdbd_max 0.15

set Tdbd_min 0.1

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала по дорожкам платы

set Tcbd_max 0.12

set Tcbd_min 0.07

# ограничение на период входного тактового сигнала

create_clock -period $Tclk -name i_clk [get_ports i_clk]

# ограничение на период выходного тактового сигнала

create_generated_clock -name o_clk -source [get_ports i_clk] -divide_by 1 [get_ports o_clk]

# временные ограничение для выходного сигнала o_data

set_output_delay -clock o_clk -max [expr $Tdbd_max - $Tcbd_min + $Tdsu] [get_ports o_data]

set_output_delay -clock o_clk -min [expr $Tdbd_min - $Tcbd_max - $Tdh]  [get_ports o_data]

Рассмотрим, как введенные ограничения будут отражены во временных отчетах, полученных после размещения и трассировки проекта. Для краткости в дальнейшем будут рассматриваться только ограничения по Setup.

На рисунке 6 представлен раздел Summary временного отчета, из строки с именем Source которого можно увидеть, что путь внутри FPGA начинается на тактовом входе триггера o_data_reg и тактовый сигнал i_clk является запускающим. Из строки Destination видно, что путь заканчивается на выходной ножке o_data, а данные защелкиваются по сигналу o_clk. Положительное значение Slack, равное 10.763 нс, указывает на то, что временные ограничения выполнены.

Рисунок 6. Раздел Summary для анализа по Setup.

На рисунке 7 представлены задержки распространения для запускающего фронта и данных. Можно увидеть, что фронт опорного сигнала появляется в нулевой момент времени и проходит через входной и тактовый буферы. Через 4.392 нс он достигает тактовой ножки триггера и запускает передачу данных. В свою очередь данные распространяются через выходной буфер и попадают на ножку FPGA o_data в момент времени 12.628 нс.

Рисунок 7. Задержки запускающего фронта и данных.

Как видно из рисунка 8, защелкивающий фронт формируется из фронта опорного сигнала, который появляется на ножке i_clk FPGA в момент времени 20 нс. Этот фронт распространяется через входной, тактовый и выходной буферы и появляется на ножке o_clk FPGA, когда время равно 27.214 нс.

Рисунок 8. Задержки защелкивающего фронта.

Задержки распространения данных и тактового сигнала по дорожкам печатной платы, а также время установки для LAN8740A описываются с помощью слагаемого output delay, равного 4.0+0.15–0.07=4.08 нс. Учитывая неопределенность и пессимизм для тактового сигнала, получаем, что данные должны появиться на ножке o_data FPGA не позже, чем через 23.392 нс после запускающего фронта на ножке i_clk. Вычитая из этого значения фактическое время прибытия данных, получаем 23.392–12.628=10.764 нс, что соответствует величине Slack из рисунка 6.

В предыдущем примере все задержки вне FPGA были объединены в одно слагаемое, что может усложнить создание ограничений. Часть задержек вносятся с положительными знаками, а часть – с отрицательными. За этим нужно внимательно следить, чтобы не запутаться и не совершить ошибку. Можно немного упростить себе жизнь, если задержки распространения тактового сигнала указывать отдельно с помощью команды clock_latency. Для нашего примера следует внести в xdc-файл следующие команды:

# задержки распространения тактового сигнала от FPGA до LAN8740A

set_clock_latency -min $Tcbd_min [get_clocks o_clk]

set_clock_latency -max $Tcbd_max [get_clocks o_clk]

С помощью флагов -max и -min задается минимальная (Tcbd_min) и максимальная (Tcbd_max) задержки распространения тактового сигнала с выхода o_clk FPGA до микросхемы LAN8740A. Так как эти задержки уже указаны, их нужно брать из уравнений (6), которые теперь примут вид:

output_delay_max=Tdbd_max+Tdsu,

output_delay_min=Tdbd_min-Tdh.                              (7)

Полное содержимое xdc-файла представлено ниже:

# период тактового сигнала

set Tclk 20

# время установки и удержания для микросхемы LAN8740A

set Tdsu 4.0

set Tdh 1.5

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tdbd_max 0.15

set Tdbd_min 0.1

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала по дорожкам платы

set Tcbd_max 0.12

set Tcbd_min 0.07

# ограничение на период входного тактового сигнала

create_clock -period $Tclk -name i_clk [get_ports i_clk]

# ограничение на период выходного тактового сигнала

create_generated_clock -name o_clk -source [get_ports i_clk]

-divide_by 1 [get_ports o_clk]

# задержки распространения тактового сигнала от FPGA до LAN8740A

set_clock_latency -min $Tcbd_min [get_clocks o_clk]

set_clock_latency -max $Tcbd_max [get_clocks o_clk]

# временные ограничение для выходного сигнала o_data

set_output_delay -clock o_clk -max [expr $Tdbd_max + $Tdsu] [get_ports o_data]

set_output_delay -clock o_clk -min [expr $Tdbd_min - $Tdh]  [get_ports o_data]

Задержки для защелкивающего фронта представлены на рисунке 9. Можно увидеть, что в отчете появилась дополнительная строка ideal clock network latency, которая отдельно указывает задержку распространения тактового сигнала от FPGA до LAN8740A. В все остальные задержки останутся теми же, что и на рисунках 6-8.

Рисунок 9. Задержки защелкивающего фронта.

Заметим также, что соотношения (7) можно обнаружить в Vivado Language Templates, если открыть вкладку XDC:

#  Rising Edge Source Synchronous Outputs

#

#  Setup and hold requirements for the destination device and board

#  trace delays are known.

#

# forwarded         ____                      ___________________

# clock                 |____________________|                   |____________

#                                            |

#                                     tsu    |    thd

#                                <---------->|<--------->

#                                ____________|___________

# data @ destination    XXXXXXXXX________________________XXXXX

set fwclk        <clock-name>;     # forwarded clock name

set tsu          0.000;            # destination device setup time requirement

set thd          0.000;            # destination device hold time requirement

set trce_dly_max 0.000;            # maximum board trace delay

set trce_dly_min 0.000;            # minimum board trace delay

set output_ports <output_ports>;   # list of output ports

# Output Delay Constraints

set_output_delay -clock $fwclk -max [expr $trce_dly_max + $tsu]

[get_ports $output_ports];

set_output_delay -clock $fwclk -min [expr $trce_dly_min - $thd]

[get_ports $output_ports];

Выходной тактовый сигнал FPGA, который в наших обозначениях имеет имя o_clk, называется fwclk (forwarded clock). Максимальные (Tdbd_max) и минимальные (Tdbd_min) задержки распространения данных по дорожкам платы обозначены, как trce_dly_max и trce_dly_min. Задержки tsu и thd соответствуют времени установки и удержания для микросхемы LAN8740A.

- Пример с защелкивание данных по текущему фронту.

Рассмотрим второй вариант, при котором данные запускаются и защелкиваются одним и тем же тактовым фронтом. В этом случае защёлкивающий и запускающий фронты появляются одновременно, поэтому значение Tccd_setup равно нулю. Также теперь предыдущий защелкивающий фронт появляется на одни период раньше текущего запускающего фронта, значит задержка между ними равна Tccd_hold = –Tclk. С учетом всего вышесказанного уравнения (3) и (4) примут вид:

Slack_setup=Tcpd_min-Tfco_max-Tfpga_ext_setup,

Slack_hold=Tclk+Tfco_min-Tcpd_max-Tfpga_ext_hold.       (8)

Важно отметить, что Vivado в время проведения временного анализа всегда считает, что данные запускаются одним тактовым фронтом, а 
защелкиваются – следующим. По этой причине при расчете значения Slack будут использоваться уравнения (5) из предыдущего раздела.

Уравнение (8) для анализа по Hold отличается от (5) только наличием дополнительного слагаемого Tclk. В уравнении для Setup наоборот отсутствует слагаемое Tclk. Добавим и вычтем это слагаемое и получим следующее уравнение для анализа по Setup:

Slack_setup=Tclk-Tclk+Tcpd_min-Tfco_max-Tfpga_ext_setup.

Введем новое обозначения и представим уравнения (8) в следующем виде:

Tfpga_ext_setup_2=Tfpga_ext_setup+Tclk,

Tfpga_ext_hold_2=Tfpga_ext_hold-Tclk,

Slack_setup=Tclk+Tcpd_min-Tfco_max-Tfpga_ext_setup_2,

Slack_hold=Tfco_min-Tcpd_max-Tfpga_ext_hold_2.

Полученные результаты с точностью до обозначений совпадают с уравнениями (5). Теперь с учетом предыдущего раздела можем записать выражения для временных ограничений для выходных данных:

output_delay_max=Tfpga_ext_setup_2=

=Tclk+Tdsu+Tdbd_max-Tcbd_min,

output_delay_min=-Tfpga_ext_hold_2=

=Tclk+Tdbd_min-Tdh-Tcbd_max.                             (9)

В качестве примера опять рассмотрим передачу данных из FPGA в микросхему LAN8740A по RMII. Будем использовать те же самые значения задержек для данных и тактового сигнала. xdc-файл почти не изменится по сравнению с предыдущим случаем за исключением команды set_output_delay. Его содержимое представлено ниже:

# период тактового сигнала

set Tclk 20

# время установки и удержания для микросхемы LAN8740A

set Tdsu 4.0

set Tdh 1.5

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tdbd_max 0.15

set Tdbd_min 0.1

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала по дорожкам платы

set Tcbd_max 0.12

set Tcbd_min 0.07

# ограничение на период входного тактового сигнала

create_clock -period $Tclk -name i_clk [get_ports i_clk]

# ограничение на период выходного тактового сигнала

create_generated_clock -name o_clk -source [get_ports i_clk] -divide_by 1 [get_ports o_clk]

# задержки распространения тактового сигнала от FPGA до LAN8740A

set_clock_latency -min $Tcbd_min [get_clocks o_clk]

set_clock_latency -max $Tcbd_max [get_clocks o_clk]

# временные ограничение для выходного сигнала o_data

set_output_delay -clock o_clk -max [expr $Tclk + $Tdbd_max + $Tdsu]

[get_ports o_data]

set_output_delay -clock o_clk -min [expr $Tclk + $Tdbd_min - $Tdh]

[get_ports o_data]

Проведем размещение и трассировку проекта и рассмотрим результаты для анализа по Setup. На рисунке 10 представлен раздел Summary. Отрицательное значение Slack указывает на нарушение временных ограничений. Чтобы выяснить источник проблемы, изучим задержки распространения данных и тактового сигнала, показанные на рисунках 11 и 12.

Рисунок 10. Раздел Summary для анализа по Setup.

Из рисунка 11 видно, что фронт опорного сигнала появляется на ножке i_clk в нулевой момент времени, распространяется до триггера o_data_reg и запускает передачу данных. В результате спустя 8.363 нс после поступления фронта данные достигнут выходной ножки o_data FPGA.

Далее с помощью рисунка 12 находим, что фронт опорного сигнала, из которого будет сформирован защелкивающий фронт на выходе o_clk, появляется через 20 нс, то есть спустя один период. Как уже упоминалось, это связано с тем, что Vivado при проведении временного анализа считает, что данные запускаются одним фронтом, а защелкиваются – следующим. После распространения через буферы защелкивающий фронт достигнет ножки o_clk FPGA в момент времени равный 27.214 нс.

Рисунок 11. Задержки запускающего фронта и данных.

Если сравнить значение output delay, равное -24.15 нс, его со значением на рисунке 9, то увидим, что они различаются на как раз 20 нс. За счет этой разницы компенсируется задержка появления защелкивающего фронта в первой строке рисунка 12. С учетом неопределённости и пессимизма тактового сигнала получаем, что данные должны достигнуть ножки o_data FPGA в момент времени 3.392 нс. Фактическое же время прибытия данных равно 8.386 нс. Это на 4.994 нс позже, чем требуется, то есть данные распространяются слишком медленно.

Рисунок 12. Задержки защелкивающего фронта.

Решение этой проблемы будет представлено в следующем разделе, а пока давайте рассмотрим еще один способ создания временных ограничений на выходные сигналы FPGA. Иногда бывает удобно вводить ограничения в виде задержек между данными и тактовым сигналом, измеренных на ножках FPGA. Такой подход называется FPGA Centric. Для анализа по Setup будем считать, что тактовый сигнал распространяются максимально быстро, а данные – максимально медленно, поэтому тактовый фронт появляется раньше данных. Введем переменную Tare_skew (After Rising Edge) и из рисунка 3 получим:

Tare_skew=Tfco_max-Tcpd_min.

Возвращаясь к уравнениям (8), запишем выражение для Slack_setup в виде:

Slack_setup=-Tare_skew-Tfpga_ext_setup.

Значение Tfpga_ext_setup задается конфигурацией печатной платы и внешними к FPGA микросхемами. С его помощью можно оценить предельно допустимое значение Tare_skew, при котором временные ограничения все еще будут выполняться. Это соответствует ситуации, когда значение Slack_setup равно нулю. Тогда получаем, что:

Tfpga_ext_setup=-Tare_skew,

Tare_skew=-Tdsu-Tdbd_max+Tcbd_min.

Теперь рассмотрим задержки для анализа по Hold. Будем считать, что тактовый сигнал распространяются максимально медленно, а данные – максимально быстро, и введем переменную Tbre_skew (Before Rising Edge):

Tbre_skew=Tcpd_max-Tfco_min.

Если провести аналогичные рассуждения и приравнять значение Slack_hold в уравнении (8) к нулю, то получим:

Slack_hold=Tclk-Tbre_skew-Tfpga_ext_hold,

Tfpga_ext_hold=Tclk-Tbre_skew,

Tbre_skew=Tclk+Tdbd_min-Tdh-Tcbd_max.

В итоге, если подставить полученные результаты в уравнения (9), то ограничения на выходной сигнал FPGA можно записать виде:

output_delay_max=Tclk-Tare_skew,

output_delay_min=Tbre_skew.

Эти соотношения также присутствуют в Vivado Language Templates:

#  Rising Edge Source Synchronous Outputs

#

#  Source synchronous output interfaces can be constrained either by the

# max data skew relative to the generated clock or by the destination

# device setup/hold requirements.

##

# forwarded                _____________

# clock        ___________|             |_________

#                         |

#                 bre_skew|are_skew

#                 <------>|<------>

#           ______        |        ____________

# data      ______XXXXXXXXXXXXXXXXX____________XXXXX

#

set fwclk           <clock_name>;   # forwarded clock name

set fwclk_period    <period_value>; # forwarded clock period

set bre_skew        0.000;          # skew requirement before rising edge

set are_skew        0.000;          # skew requirement after rising edge

set output_ports    <output_ports>; # list of output ports

# Output Delay Constraints

set_output_delay -clock $fwclk -max [expr $fwclk_period - $are_skew]

[get_ports $output_ports];

set_output_delay -clock $fwclk -min $bre_skew [get_ports $output_ports];

- Инвертирование тактового сигнала.

Рассмотрим один из возможных вариантов решения проблемы с нарушением временных ограничений из предыдущего раздела. Отрицательное значение Slack_setup указывает, что данные распространяются слишком медленно. Чтобы данные успели достичь защелкивающего триггера, можно ввести в дополнительную задержку для тактового сигнала. Для этого нужно выполнить инверсию тактового сигнала перед его выдачей на выходную ножку FPGA.

После инвертора фронты такового сигнала превратятся в спады, а спады – во фронты. По отношению к текущему фронту ближайший спад появляется спустя половину периода. После инверсии этот превратится во фронт и попадет на выходную ножку FPGA. Если считать, что период равен 20 нс, то с помощью таких преобразований мы фактически дополнительно задерживаем тактовый сигнал на 10 нс.

Код проекта FPGA с внесенными изменениями представлен ниже, а на рисунке 13 показана его схема. Можно увидеть, что в схеме появился дополнительный LUT, выполняющий инверсию тактового сигнала перед его выдачей на ножку o_clk FPGA.

module top_2 (

input  logic i_clk,

input  logic i_data,

output logic o_clk,

output logic o_data

);

always_ff @(posedge i_clk)

o_data <= i_data;

assign o_clk = ~i_clk;

endmodule

Рисунок 13. Обновленная схема FPGA проекта.

О всех действиях, которые выполняются при формировании выходного тактового сигнала, необходимо сообщить Vivado. Для этого в команду create_generated_clock нужно добавить флаг -inverted, указывающий, на инверсию сигнала. Полное содержимое xdc-файла представлено ниже:

# период тактового сигнала

set Tclk 20

# время установки и удержания для микросхемы LAN8740A

set Tdsu 4.0

set Tdh 1.5

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tdbd_max 0.15

set Tdbd_min 0.1

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала

set Tcbd_max 0.12

set Tcbd_min 0.07

# ограничение на период входного тактового сигнала

create_clock -period $Tclk -name i_clk [get_ports i_clk]

# ограничение на период выходного тактового сигнала

create_generated_clock -name o_clk -source [get_ports i_clk] -invert -divide_by 1 [get_ports o_clk]

# задержки распространения тактового сигнала от FPGA до LAN8740A

set_clock_latency -min $Tcbd_min [get_clocks o_clk]

set_clock_latency -max $Tcbd_max [get_clocks o_clk]

# временные ограничение для выходного сигнала o_data

set_output_delay -clock o_clk -max [expr $Tdbd_max + $Tdsu] [get_ports o_data]

set_output_delay -clock o_clk -min [expr $Tdbd_min - $Tdh]  [get_ports o_data]

На рисунке 14 представлены задержки распространения защелкивающего фронта при анализе по Setup. Можно увидеть, что теперь дополнительная задержка перед появлением фронта составляет 10 нс, то есть половину периода тактового сигнал.

Рисунок 14. Задержки защелкивающего фронта.

Также обратите внимание, что несмотря на то, что мы защелкиваем данные текущим фронтом, в xdc-файле в командах set_output_delay отсутствуют слагаемые Tclk (см. уравнения 9). Напомним, что эти слагаемые вводились для компенсации задержки в Tclk нс, которую Vivado автоматически добавлял для защелкивающего фронта. В данном случае эта задержка отсутствует. Также, как видно из рисунка 15, теперь Slack имеет положительное значение, а значит временные ограничения выполнены.

Рисунок 15. Раздел Summary для анализа по Setup.

- Использование ODDR триггера.

Рассмотренный ранее способ инвертирования тактового сигнала с использованием LUT по ряду причин не является лучшим решением. Для формирования выходного тактового сигнала рекомендуется использовать DDR триггер. В кристаллах фирмы Xilinx такой триггер находится в IO Block и его можно задействовать в своем проекте с помощью примитива ODDR [4]. Ниже представлен код FPGA проекта, в котором используется ODDR, а на рисунке 16 его схема.

module top_3 (

input  logic i_clk,

input  logic i_data,

output logic o_clk,

output logic o_data

);

always_ff @(posedge i_clk)

o_data <= i_data;

ODDR ODDR_reg (

.C(i_clk),

.D1(1'b0),

.D2(1'b1),

.Q(o_clk),

.CE(1'b1),

.R((1'b0),

.S((1'b0)

);

endmodule

Рисунок 16. Схема FPGA проекта с ODDR.

Отметим некоторые моменты, на которые следует обратить внимание. На тактовый вход C ODDR поступает тактовый сигнал с ножки i_clk FPGA. В качестве выходного тактового сигнала FPGA выступает сигнал с выхода Q ODDR. По каждому фронту на входе C сигнал со входа D1 передается на выход Q. В свою очередь сигнал со входа D2 попадает на выход Q по каждому спаду тактового сигнала.

По коду и на схеме можно увидеть, что на вход D1 ODDR постоянно подается нулевой сигнал, а на вход D2 – единичный. Таким образом, по фронту сигнала i_clk значение выхода Q ODDR изменяется с единицы в ноль, то есть появится спад. По каждому спаду i_clk прошлое нулевое значение на выходе Q изменяется на единичное, а значит будет сформирован фронт. В результате на выходе Q ODDR получается инвертированная копия сигнала i_clk.

Для проведения временного анализа можно использовать xdc-файл из предыдущего раздела без каких-либо изменений. На рисунке 17 представлен раздел Summary временного отчета, который показывает, что ограничения для выходного сигнала выполнены, причем запас, равный 4.251 нс, оказался даже больше, чем при инвертировании тактового сигнала с помощью LUT.

Рисунок 17. Раздел Summary для анализа по Setup.

Помимо возможности инвертировать сигнал, использование ODDR имеет еще несколько преимуществ [5]. Во-первых, как можно увидеть из рисунка 13, тактовый сигнал перед поступление на LUT не проходит через тактовый буфер (BUFG), то есть он передается по обычным трассировочным линиям FPGA. В случае с ODDR сигнал все время распространяется по специальным тактовым линиям. Во-вторых, наличие ODDR гарантирует сохранение duty cycle тактового сигнала, что может быть критично при передачи данных в DDR режиме.

Также в Vivado есть специальный помощник – Constraints Wizard, который анализирует проект и подсказывает, на какие его части требуется добавить ограничения. Он находит в netlist элементы, отвечающие за выдачу тактового сигнала с помощью ODDR, и предоставляет удобный способ задания флагов для команды create_generated_clock.

Если всегда использовать DDR триггер, то это никак не скажется на увеличении ресурсов проекта, так как он всегда присутствует в IO Block и в противном случае просто останется неиспользованным. Наоборот, при инвертировании с его помощью тактового сигнала можно сэкономить один LUT.

Исходя и всего выше сказанного, для выдачи тактового сигнала из FPGA крайне рекомендуется всегда использовать DDR триггер, хотя это и не строго обязательно.

Заключение.

В статье был рассмотрен временной анализ при Source Synchronous передаче сигналов из FPGA во внешнее устройство. Показан вывод уравнений статического временного анализа для двух вариантов защелкивания данных: по текущему и по следующему фронту тактового сигнала. Приведены аргументы в пользу применения DDR триггера для выдачи тактового сигнала из FPGA.

Ссылки.

- Основы статического временного анализа. Часть 1: Period Constraint

- Основы статического временного анализа. Часть 2.2: System Synchronous Output Delay Constraint

- Datasheet LAN8740A

- Xilinx Libraries Guide for HDL Designs (UG 768)

- Xilinx Forum