Основы статического временного анализа.

Часть 2: System Synchronous Input Delay Constraint.

Введение.

Это вторая статья из серии статей по временным ограничениям в FPGA. Основная цель – познакомить начинающих разработчиков с основами статического временного анализа. Ранее был рассмотрен временной анализ при передачи данных между двумя последовательными элементами внутри FPGA [1]. В данной статье будет представлен случай, когда данные поступают в FPGA от внешнего устройства.

- Цель временных ограничений на входные сигналы.

Внутри синхронных устройствах данные передаются между двумя триггерами, которые разделены комбинационной логикой. Для корректной передачи данных должны быть выполнены ограничения на максимальное (Setup) и минимальное (Hold) время распространения.

На плате помимо FPGA присутствуют другие микросхемы, которые передают данные в FPGA. Чтобы вся плата работала на заданной частоте, передача данных между FPGA и внешним устройством (Device), также должна удовлетворять ограничениям по Setup и Hold.

Будем считать, что на плате помимо FPGA присутствует микросхема 74HC595 [2]. Данная микросхема представляет из себя последовательный регистр сдвига и часто поставляется в обучающих наборах для Arduino. Также на плате присутствует тактовый генератор (OSC), формирующий тактовый сигнала для FPGA и 74HC595. Схема соединения устройств на плате представлен на рисунке 1.

Данная конфигурация, когда тактовый сигнал для источника и приемника данных формируется внешним генератором, называется System Synchronous. Другой вариант, при котором источник помимо данный формирует тактовый сигналы, называется Source Synchronous.

На рисунке 1 отмечены только те ножки микросхемы 74HC595, которые будет нас интересовать в дальнейшем. Ножка SER соответствует входу регистра сдвига, ножка QH’ – его выходу. Регистр сдвига тактируется сигналом, поступающим на ножку SRCLK. В данной статье будет рассмотрен временной анализ для передачи данных с выхода QH’ микросхемы 74HC595 на вход IDATA FPGA. На рисунке 1 данный путь отмечен красным цветом.

Рисунок 1. Схема соединения устройств на плате.

В качестве примера рассмотрим простейший FPGA проект, состоящий из двух триггеров и двух LUT, которые реализуют логическое отрицание. Схема проекта показана на рисунке 2. Описание на System Verilog представлено ниже:

module top (

input  logic CLK,

input  logic IDATA,

output logic ODATA

);

logic ff1, ff2;

always_ff@(posedge CLK)

ff1 <= ~IDATA;

always_ff@(posedge CLK)

ff2 <= ff1;

assign ODATA = ~ff2;

endmodule

Рисунок 2. Схема проекта.

Данный проект не имеет какой-либо практической ценности, однако его примере можно продемонстрировать, как проводится временной анализ для входных сигналов 74HC595.

- Временной анализ для входных сигналов.

Анализ передачи данных между микросхемой 74HC595 и FPGA мало отличается от анализа для двух триггеров внутри FPGA. Особенностью является то, что запускающий триггер располагается в одном, а защелкивающий в другом. На рисунке 3 представлен анализируемый путь, на который нанесены задержки для данных и тактового сигнала.

Рисунок 3. Путь с задержками для входных данных и тактового сигнала.

Ниже даны определения задержек, представленных на рисунке 3.

- Todd (Osc to Device Delay) – задержка тактового сигнала от генератора до ножки микросхемы 74HC595;

- Tofd (Osc to FPGA Delay) – задержка тактового сигнала от генератора до ножки FPGA;

- Tdcd (Device Clock Delay) – задержка тактового сигнала от ножки 74HC595 до тактового входа триггера;

- Tco (Clock to Output) – интервал времени между приходом фронта на тактовый вход триггера и появлением данных на его выходе Q;

- Tddd (Device Data Delay) – задержка распространения данных между триггером и ножкой микросхемы 74HC595;

- Tbd (Board Delay) – задержка распространения данных по дорожкам на плате;

- Tfcd (FPGA Clock Delay) – задержка тактового сигнала от ножки FPGA до тактового входа триггера;

- Tfdd (FPGA Data Delay) – задержка распространения данных между триггером и ножкой FPGA;

- Tsu (SetUp time) – время установки.

- Th (Hold time) – время удержания.

Период тактового сигнала будем обозначать как Tclk. Красным и зеленым цветом на рисунке 3 представлены задержки, которые неизвестны и которые необходимо указать для успешного проведения временного анализа.

- Максимальное время распространения

Для начала рассмотрим, каким образом выполняется анализ для проверки ограничения на максимальное время распространения (Setup). Проделаем те же шаги, что и для анализа передачи между двумя триггерами, который был проведен в предыдущей статье [1].

Временной анализ по Setup всегда проводится для самого пессимистичного случая, которому соответствует максимально задержанный запускающий фронт, максимально медленное распространение данных и максимально быстро распространяющийся защелкивающий фронт.

Сначала рассчитаем время прибытия данных на вход защелкивающего триггера, который располагается внутри FPGA. Глядя на рисунок 3, можно получить следующие уравнения:

- Время прибытия фронта к запускающему триггеру в микросхеме 75HC595 (Source Сlock Arrival time):

Tsca_max=Todd_max+ Tdcd_max.                            (1)

- Задержка распространения данных (Data Delay):

Tdd_max=Tco_max+Tddd_max+Tbd_max+Tfdd_max.       (2)

- Время прибытия данных на вход защелкивающего триггера                            в FPGA (Data Arrival time):

Tda_max=Tsca_max+Tdd_max.

Подставив (1) и (2) в уравнение для Tda_max, получим:

Tda_max=Todd_max+ Tdcd_max+Tco_max+Tddd_max+

+Tddd_max+Tbd_max+Tfdd_max.

Введем обозначение:

Tdco=Tdcd+Tco+Tddd.

Задержка Tdco соответствует интервалу времени между приходом фронта на тактовый вход микросхемы 75HC595 и появлением данных на ее выходе QH’. С учетом этого уравнение для Data Arrival time можно записать в виде:

Tda_max=Todd_max+Tdco_max+Tbd_max+Tfdd_max.

Далее вычислим время требуемое время прибытия данных. Защелкивающий фронт появляется через один такт после запускающего фронта, поэтому к задержке распространения добавлен один период тактового сигнала.

- Время прибытия фронта к защелкивающему триггеру                (Destination Clock Arrival time):

Tdca_min=Tofd_min+Tfcd_min+Tclk.                         (4)

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_min=Tdca_min-Tsu=Tofd_min+Tfcd_min+Tclk-Tsu.

В предыдущем уравнении учитывается, что данные должны прийти на вход защелкивающего триггера на время Tsu раньше защелкивающего фронта.

Запаса для задержки данных (Slack) вычисляется по формуле

Slack=Tdr_min- Tda_max.                                          (6)

Напомним, что положительный Slack указывает на то, что данные доходят до места назначения раньше, чем это требуется. Отрицательное значение Slack означает нарушение ограничения по Setup. Используя ранее полученные уравнения, можно получить полное выражение для расчета Slack

Slack=Tclk+Tfcd_min-Tfdd_max-Tsu+

+Tofd_min-Todd_max-Tdco_max-Tbd_max.

- Минимальное время распространения.

Теперь рассмотрим, как выполняется анализ для проверки ограничения на минимальное время распространения (Hold). Напомним, что анализ по Hold проводится для самого пессимистичного случая, при котором запускающий фронт и данные распространяются наиболее быстро, а защелкивающий фронт – максимально медленно.

Глядя на рисунок 3, можно рассчитать время прибытия данных на вход защелкивающего триггера:

- Время прибытия фронта к запускающему триггеру                                  (Source Сlock Arrival time):

Tsca_min=Todd_min+ Tdcd_min.

- Задержка распространения данных (Data Delay):

Tdd_min=Tco_min+Tddd_min+Tbd_min+Tfdd_min.     (9)

- Время прибытия данных на вход защелкивающего триггера                   (Data Arrival time):

Tda_min=Tsca_min+Tdd_min=

=Todd_min+Tdco_min+Tbd_min+Tfdd_min.

В данном уравнении учитывается введенное ранее обозначение:

Tdco=Tdcd+Tco+Tddd.

Далее представлены уравнения для требуемого времени прибытия данных.

- Время прибытия фронта к защелкивающему триггеру                (Destination Clock Arrival time):

Tdca_max=Tofd_max+Tfcd_max.

Защелкивающий фронт для предыдущих данных появляется в тот же момент времени, что и запускающий фронт для следующих данных, поэтому к задержке распространения Tdca период тактового сигнала не добавляется.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_max=Tdca_max+Th=Tofd_max+Tfcd_max+Th.

Слагаемое Th в уравнении для Tdr учитывает, что данные не должны изменяться в течении времени удержания после защелкивающего фронта.

При анализе по Hold выражение для вычисления Slack имеет вид:

Slack=Tda_min-Tdr_max.                                     (10)

Используя полученные выше уравнения, выражение для Slack можно записать в виде:

Slack=Tfdd_min-Tfcd_max-Th+

Todd_min-Tofd_max+Tdco_min+Tbd_min.  (11)

- Первый способ создания временных ограничения в Vivado.

Input_delay_max=Todd_max-Tofd_min+Tdco_max+Tbd_max

Slack=Tclk-Input_delay_max+Tfcd_min-Tfdd_max-Tsu

Input_delay_min=Todd_min-Tofd_max+Tdco_min+Tbd_min

Slack=Input_delay_min+Tfdd_min-Tfcd_max-Th

# задержка распространения между приходом тактового сигнала и появлением

# данных на выходе QH' микросхемы 74HC595

set Tdco_min 17

set Tdco_max 32

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tbd_max 0.6

set Tbd_min 0.5

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от

# генератора до микросхемы 74HC595

set Todd_max 0.4

set Todd_min 0.2

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от

# генератора FPGA

set Tofd_max 0.3

set Tofd_min 0.2

# ограничение на период тактового сигнала

create_clock -period 100 -name clk_10MHz [get_ports CLK]

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set idelay_max [expr $Todd_max - $Tofd_min + $Tdco_max + $Tbd_max]

set_input_delay -clock clk_10MHz -max $idelay_max [get_ports IDATA];

set idelay_min [expr $Todd_min - $Tofd_max + $Tdco_min + $Tbd_min]

set_input_delay -clock clk_10MHz -min $idelay_min [get_ports IDATA];

Setup

Hold

- Второй способ создания временных ограничения в Vivado.

Input_delay_max=Tdco_max+Tbd_max

Input_delay_min=Tdco_min+Tbd_min

# задержка распространения между приходом тактового сигнала и появлением данных на выходе QH' микросхемы 74HC595

set Tdco_min 17

set Tdco_max 32

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tbd_max 0.6

set Tbd_min 0.5

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от генератора до микросхемы 74HC595

set Todd_max 0.4

set Todd_min 0.2

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от генератора до FPGA

set Tofd_max 0.3

set Tofd_min 0.2

# ограничение на период тактового сигнала, поступающего в FPGA

create_clock -period 100 -name clk_10MHz [get_ports CLK]

# задержки распространения тактового сигнала от генератора до FPGA

set_clock_latency -source -early $Tofd_min [get_clocks clk_10MHz]

set_clock_latency -source -late $Tofd_max [get_clocks clk_10MHz]

# ограничение на период виртуального тактового сигнала, поступающего в микросхему 74HC595

create_clock -period 100 -name clk_10MHz_Dev

# задержки распространения тактового сигнала от генератора до микросхемы 74HC595

set_clock_latency -source -early $Todd_min [get_clocks clk_10MHz_Dev]

set_clock_latency -source -late $Todd_max [get_clocks clk_10MHz_Dev]

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set_input_delay -clock clk_10MHz_Dev -max [expr $Tdco_max + $Tbd_max] [get_ports IDATA];

set_input_delay -clock clk_10MHz_Dev -min [expr $Tdco_min + $Tbd_min] [get_ports IDATA];

# Rising Edge System Synchronous Inputs

#

# A Single Data Rate (SDR) System Synchronous interface is

# an interface where the external device and the FPGA use

# the same clock, and a new data is captured one clock cycle

# after being launched

#

# input      __________            __________

# clock   __|          |__________|          |__

#           |

#           |------> (tco_min+trce_dly_min)

#           |------------> (tco_max+trce_dly_max)

#         __________      ________________

# data    __________XXXXXX_____ Data _____XXXXXXX

#

set input_clock     <clock_name>;  # Name of input clock

set tco_max         0.000;         # Maximum clock to out delay (external device)

set tco_min         0.000;         # Minimum clock to out delay (external device)

set trce_dly_max    0.000;         # Maximum board trace delay

set trce_dly_min    0.000;         # Minimum board trace delay

set input_ports     <input_ports>; # List of input ports

# Input Delay Constraint

set_input_delay -clock $input_clock -max [expr $tco_max + $trce_dly_max]

[get_ports $input_ports];

set_input_delay -clock $input_clock -min [expr $tco_min + $trce_dly_min]

[get_ports $input_ports];

Заключение.

Ссылки.