Основы статического временного анализа.

Часть 2: System Synchronous Input Delay Constraint.

Введение.

- Цель временных ограничений на входные сигналы.

Рисунок 1. Схема соединения устройств на плате.

module top (

input  logic CLK,

input  logic IDATA,

output logic ODATA

);

logic ff1, ff2;

always_ff@(posedge CLK)

ff1 <= ~IDATA;

always_ff@(posedge CLK)

ff2 <= ff1;

assign ODATA = ~ff2;

endmodule

- Временной анализ для входных сигналов.

Рисунок 2. Путь с задержками для входных данных и тактового сигнала.

Ниже даны определения задержек, представленных на рисунке 2.

- Todd (Osc to Device Delay) – задержка тактового сигнала от генератора до ножки микросхемы 74HC595;

- Tofd (Osc to FPGA Delay) – задержка тактового сигнала от генератора до ножки FPGA;

- Tdcd (Device Clock Delay) – задержка тактового сигнала от ножки 74HC595 до тактового входа триггера;

- Tco (Clock to Output) – интервал времени между приходом фронта на тактовый вход триггера и появлением данных на его выходе Q;

- Tddd (Device Data Delay) – задержка распространения данных между триггером и ножкой микросхемы 74HC595;

- Tbd (Board Delay) – задержка распространения данных по дорожкам на плате;

- Tfcd (FPGA Clock Delay) – задержка тактового сигнала от ножки FPGA до тактового входа триггера;

- Tfdd (FPGA Data Delay) – задержка распространения данных между триггером и ножкой FPGA;

- Tsu (SetUp time) – время установки.

- Th (Hold time) – время удержания.

- Максимальное время распространения

- Время прибытия фронта к запускающему триггеру                                  (Source Сlock Arrival time):

Tsca_max=Todd_max+ Tdcd_max.                            (1)

- Задержка распространения данных (Data Delay):

Tdd_max=Tco_max+Tddd_max+Tbd_max+Tfdd_max.       (2)

- Время прибытия данных на вход защелкивающего триггера                   (Data Arrival time):

Tda_max=Tsca_max+Tdd_max=

Tda_max=Todd_max+ Tdcd_max+Tco_max+Tddd_max+Tbd_max+Tfdd_max.

Tdco=Tdcd+Tco+Tddd

Tda_max=Todd_max+Tdco_max+Tbd_max+Tfdd_max

- Время прибытия фронта к защелкивающему триггеру                (Destination Clock Arrival time):

Tdca_min=Tofd_min+Tfcd_min+Tclk.                                          (4)

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_min=Tdca_min-Tsu=Tofd_min+Tfcd_min+Tclk-Tsu.

Результат работы статического анализатора представляется в виде запаса для задержки данных (Slack), который вычисляется по формуле

Slack=Tdr_min- Tda_max.                                          (6)

Используя ранее полученные уравнения, можно получить ряд выражений для расчета Slack

Slack=Tclk+Tofd_min+Tfcd_min-Todd_max-Tdco_max-Tbd_max-Tfdd_max-Tsu.

- Минимальное время распространения.

- Время прибытия фронта к запускающему триггеру                                  (Source Сlock Arrival time):

Tsca_min=Todd_min+ Tdcd_min.

- Задержка распространения данных (Data Delay):

Tdd_min=Tco_min+Tddd_min+Tbd_min+Tfdd_min.     (9)

- Время прибытия данных на вход защелкивающего триггера                   (Data Arrival time):

Tda_min=Tsca_min+Tdd_min=Todd_min+Tdco_min+Tbd_min+Tfdd_min.

- Время прибытия фронта к защелкивающему триггеру                (Destination Clock Arrival time):

Tdca_max=Tofd_max+Tfcd_max.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_max=Tdca_max+Th=Tofd_max+Tfcd_max+Th.

При анализе по Hold выражение для вычисления Slack имеет вид:

Slack=Tda_min-Tdr_max.                                     (10)

Используя полученные выше уравнения, выражение для Slack можно записать в виде:

Slack=Todd_min+Tdco_min+Tbd_min+Tfdd_min-Tofd_max-Tfcd_max-Th.      (11)

- Первый способ создания временных ограничения в Vivado.

Input_delay_max=Todd_max-Tofd_min+Tdco_max+Tbd_max

Slack=Tclk-Input_delay_max+Tfcd_min-Tfdd_max-Tsu

Input_delay_min=Todd_min-Tofd_max+Tdco_min+Tbd_min

Slack=Input_delay_min+Tfdd_min-Tfcd_max-Th

# задержка распространения между приходом тактового сигнала и появлением данных на выходе QH' микросхемы 74HC595

set Tdco_min 17

set Tdco_max 32

# время установки и удержания для микросхемы 74HC595

set Tdsu 20

set Tdh 0

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tbd_max 0.6

set Tbd_min 0.5

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от генератора до микросхемы 74HC595

set Todd_max 0.4

set Todd_min 0.2

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от генератора FPGA

set Tofd_max 0.3

set Tofd_min 0.2

# ограничение на период тактового сигнала

create_clock -period 100 -name clk_10MHz [get_ports CLK]

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set_input_delay -clock clk_10MHz -max [expr $Todd_max - $Tofd_min + $Tdco_max + $Tbd_max] [get_ports IDATA];

set_input_delay -clock clk_10MHz -min [expr $Todd_min - $Tofd_max + $Tdco_min + $Tbd_min] [get_ports IDATA];

Setup

Hold

- Второй способ создания временных ограничения в Vivado.

Input_delay_max=Tdco_max+Tbd_max

Input_delay_min=Tdco_min+Tbd_min

# задержка распространения между приходом тактового сигнала и появлением данных на выходе QH' микросхемы 74HC595

set Tdco_min 17

set Tdco_max 32

# время установки и удержания для микросхемы 74HC595

set Tdsu 20

set Tdh 0

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tbd_max 0.6

set Tbd_min 0.5

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от генератора до микросхемы 74HC595

set Todd_max 0.4

set Todd_min 0.2

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от генератора до FPGA

set Tofd_max 0.3

set Tofd_min 0.2

# ограничение на период тактового сигнала, поступающего в FPGA

create_clock -period 100 -name clk_10MHz [get_ports CLK]

# задержки распространения тактового сигнала от генератора до FPGA

set_clock_latency -source -early $Tofd_min [get_clocks clk_10MHz]

set_clock_latency -source -late $Tofd_max [get_clocks clk_10MHz]

# ограничение на период виртуального тактового сигнала, поступающего в микросхему 74HC595

create_clock -period 100 -name clk_10MHz_Dev

# задержки распространения тактового сигнала от генератора до микросхемы 74HC595

set_clock_latency -source -early $Todd_min [get_clocks clk_10MHz_Dev]

set_clock_latency -source -late $Todd_max [get_clocks clk_10MHz_Dev]

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set_input_delay -clock clk_10MHz_Dev -max [expr $Tdco_max + $Tbd_max] [get_ports IDATA];

set_input_delay -clock clk_10MHz_Dev -min [expr $Tdco_min + $Tbd_min] [get_ports IDATA];

# Rising Edge System Synchronous Inputs

#

# A Single Data Rate (SDR) System Synchronous interface is

# an interface where the external device and the FPGA use

# the same clock, and a new data is captured one clock cycle

# after being launched

#

# input      __________            __________

# clock   __|          |__________|          |__

#           |

#           |------> (tco_min+trce_dly_min)

#           |------------> (tco_max+trce_dly_max)

#         __________      ________________

# data    __________XXXXXX_____ Data _____XXXXXXX

#

set input_clock     <clock_name>;   # Name of input clock

set tco_max         0.000;          # Maximum clock to out delay (external device)

set tco_min         0.000;          # Minimum clock to out delay (external device)

set trce_dly_max    0.000;          # Maximum board trace delay

set trce_dly_min    0.000;          # Minimum board trace delay

set input_ports     <input_ports>;  # List of input ports

# Input Delay Constraint

set_input_delay -clock $input_clock -max [expr $tco_max + $trce_dly_max] [get_ports $input_ports];

set_input_delay -clock $input_clock -min [expr $tco_min + $trce_dly_min] [get_ports $input_ports];

Заключение.

Ссылки.