Основы статического временного анализа.

Часть 2.1: System Synchronous Input Delay Constraint.

Введение.

Данная статья является второй в серии статей по временным ограничениям в FPGA. Основная цель – познакомить начинающих разработчиков с основами статического временного анализа. Будет рассмотрен временной анализ при передачи данных в FPGA из внешнего устройства и показано два способа создания ограничений для входных сигналов.

- Цель временных ограничений на входные сигналы.

В цифровых синхронных устройствах данные передаются между двумя триггерами, которые разделены комбинационной логикой. В предыдущей статье был представлен временной анализ для случая, когда оба триггера располагаются внутри FPGA [1]. Предполагается, что читатель уже знаком с такими понятиями, как ограничения на максимальное и минимальное время распространения, время установки и удержания, Slack и т.д.

Зачастую обрабатываемые данные передаются между FPGA и другими микросхемами, расположенными на той же печатной плате. Эти пути также должны удовлетворять ограничениям по Setup и Hold, чтобы плата как единое целое могла работать корректно. Поэтому практически всегда для входных сигналов FPGA требуется вводить временные ограничения.

В качестве примера будем рассматривать устройство, схема которого показана рисунке 1. Помимо FPGA на плате присутствует микросхема 74HC595 [2], которая представляет из себя последовательный регистр сдвига и часто поставляется в составе обучающих наборов для Arduino. Также на плате располагается тактовый генератор (OSC), формирующий тактовый сигнала для FPGA и 74HC595.

Данная конфигурация, при которой тактовый сигнал для источника и приемника данных поступает от внешнего генератора, называется System Synchronous. Другой вариант, когда источник помимо данный также формирует и тактовый сигналы, называется Source Synchronous.

На рисунке 1 отмечены только те ножки микросхемы 74HC595, которые будут рассматриваться в последующем. Ножка SER соответствует входу регистра сдвига, ножка QH’ – его выходу. Регистр сдвига тактируется сигналом, который поступает на ножку SRCLK. В дальнейшем микросхему 74HC595 для краткости будем называть Device. Далее будет представлен временной анализ для передачи данных с выхода QH’ Device на вход IDATA FPGA. На рисунке 1 данный путь отмечен красным цветом.

Рисунок 1. Схема соединения устройств на плате.

Также пусть FPGA загружен простой проект, состоящий из двух триггеров и двух LUT, которые реализуют логическое отрицание. Схема проекта показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема FPGA проекта.

Описание проекта на System Verilog представлено ниже:

module top (

input  logic CLK,

input  logic IDATA,

output logic ODATA

);

logic ff1, ff2;

always_ff@(posedge CLK)

ff1 <= ~IDATA;

always_ff@(posedge CLK)

ff2 <= ff1;

assign ODATA = ~ff2;

endmodule

Данный проект не имеет какой-либо практической ценности, однако на его примере можно продемонстрировать, как проводится временной анализ для входных сигналов.

- Задержки при временном анализе для входных сигналов.

Анализ передачи данных между Device и FPGA мало отличается от случая, рассмотренного в [1] для двух триггеров внутри FPGA. Особенностью является то, что запускающий триггер располагается в одном устройстве, а защелкивающий в другом. На рисунке 3 показан анализируемый путь, на который нанесены задержки для данных и тактового сигнала.

Рисунок 3. Путь с задержками для входных данных и тактового сигнала.

Ниже даны определения задержек, представленных на рисунке 3.

- Todd (Osc to Device Delay) – задержка тактового сигнала от генератора до ножки SCLR микросхемы 74HC595;

- Tofd (Osc to FPGA Delay) – задержка тактового сигнала от генератора до ножки CLK FPGA;

- Tdcd (Device Clock Delay) – задержка тактового сигнала от ножки SCLR микросхемы 74HC595 до тактового входа запускающего триггера;

- Tco (Clock to Output) – интервал времени между приходом фронта на тактовый вход триггера и появлением данных на его выходе Q;

- Tddd (Device Data Delay) – задержка распространения данных от запускающего триггера до ножки QH’ микросхемы 74HC595;

- Tbd (Board Delay) – задержка распространения данных между микросхемой 74HC595 и FPGA по дорожкам платы;

- Tfcd (FPGA Clock Delay) – задержка тактового сигнала от ножки CLK FPGA до тактового входа защелкивающего триггера;

- Tfdd (FPGA Data Delay) – задержка распространения данных от ножки IDATA FPGA до защелкивающим триггером;

- Tsu (SetUp time) – время установки триггера.

- Th (Hold time) – время удержания триггера.

Период тактового сигнала будем обозначать как Tclk. Красным и зеленым цветом на рисунке 3 представлены задержки для участков пути, которые располагаются вне FPGA. Эти задержки необходимо самостоятельно указать временному анализатору Vivado.

- Максимальное время распространения.

Для начала рассмотрим, каким образом выполняется анализ для проверки ограничения на максимальное время распространения (Setup). Напомним, что временной анализ по Setup всегда проводится для самого пессимистичного случая, которому соответствует максимально задержанный запускающий фронт, максимально медленное распространение данных и максимально быстро распространяющийся защелкивающий фронт.

Сначала найдем фактическое время прибытия данных ко входу расположенного внутри FPGA защелкивающего триггера. Уравнения для расчета представлены ниже (см. рисунок 3):

- Время прибытия фронта к запускающему триггеру в внутри Device (Source Сlock Arrival time):

Tsca_max=Todd_max+ Tdcd_max.

- Задержка распространения данных (Data Delay):

Tdd_max=Tco_max+Tddd_max+Tbd_max+Tfdd_max.

- Время прибытия данных на вход защелкивающего триггера                            внутри FPGA (Data Arrival time):

Tda_max=Tsca_max+Tdd_max.

Подставив (1) и (2) в уравнение для Tda_max, получим:

Tda_max=Todd_max+ Tdcd_max+Tco_max+Tddd_max+

+Tddd_max+Tbd_max+Tfdd_max.

Введем обозначение:

Tdco=Tdcd+Tco+Tddd.

Задержка Tdco соответствует интервалу времени между приходом фронта на тактовый вход микросхемы 75HC595 и появлением данных на ее выходе QH’. Тогда уравнение для Data Arrival time можно записать в виде:

Tda_max=Todd_max+Tdco_max+Tbd_max+Tfdd_max.

Теперь вычислим время требуемое время прибытия данных. Защелкивающий фронт появляется через один такт после запускающего фронта, поэтому к задержке распространения добавлен один период тактового сигнала.

- Время прибытия фронта к защелкивающему триггеру внутри FPGA                (Destination Clock Arrival time):

Tdca_min=Tofd_min+Tfcd_min+Tclk.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_min=Tdca_min-Tsu=Tofd_min+Tfcd_min+Tclk-Tsu.

В предыдущем уравнении учитывается, что данные на входе защелкивающего триггера должны быть стабильны в течении времени Tsu до прихода фронта тактового сигнала.

Для анализа по Setup величина запаса для задержки данных (Slack) вычисляется по формуле:

Slack=Tdr_min- Tda_max.

Если Slack принимает отрицательное значение, то это указывает, что данные приходят на вход защелкивающего триггера позже, чем требуется. То есть, ограничение по Setup нарушено. Используя ранее полученные уравнения, можно получить полное выражение для расчета Slack

Slack=Tclk+Tfcd_min-Tfdd_max-Tsu+

+Tofd_min-Todd_max-Tdco_max-Tbd_max.                   (1)

- Минимальное время распространения.

Теперь рассмотрим, как выполняется анализ для проверки ограничения на минимальное время распространения (Hold). При анализе по Hold считается, что задержки для запускающего фронта и данных имеют минимальное значение, а для защелкивающего фронта – максимальное.

Расчет фактического времени прибытия данных представлен ниже:

- Время прибытия фронта к триггеру внутри Device                                    (Source Сlock Arrival time):

Tsca_min=Todd_min+ Tdcd_min.

- Задержка распространения данных (Data Delay):

Tdd_min=Tco_min+Tddd_min+Tbd_min+Tfdd_min.

- Время прибытия данных к триггеру внутри FPGA (Data Arrival time):

Tda_min=Tsca_min+Tdd_min=

=Todd_min+Tdco_min+Tbd_min+Tfdd_min,

где, как и ранее используется обозначение Tdco=Tdcd+Tco+Tddd.

Далее представлены уравнения для вычисления требуемого времени прибытия данных:

- Время прибытия фронта к защелкивающему триггеру внутри FPGA                (Destination Clock Arrival time):

Tdca_max=Tofd_max+Tfcd_max.

- Требуемое время прибытия данных (Data Required time):

Tdr_max=Tdca_max+Th=Tofd_max+Tfcd_max+Th.

Напомним, что защелкивающий фронт для предыдущих данных появляется в тот же момент времени, что и запускающий фронт для следующих данных. По этой причине в задержке распространения Tdca отсутствует слагаемое, равное периоду тактового сигнала. Также отметим, что слагаемое Th в уравнении для Tdr учитывает, что данные не должны изменяться в течении времени удержания после защелкивающего фронта.

Уравнение для расчета Slack при анализе по Hold имеет вид:

Slack=Tda_min-Tdr_max.

Используя полученные выше результаты, выражение для Slack можно записать в виде:

Slack=Tfdd_min-Tfcd_max-Th+

+Todd_min-Tofd_max+Tdco_min+Tbd_min.                  (2)

- Первый способ создания временных ограничения в Vivado.

Перейдем от теории к практике и рассмотрим первый способ создания временных ограничений для входного сигнала. Для начала разберемся с ограничениями для анализа по Setup.

В уравнении (1) слагаемые, выделенные зеленым и оранжевым цветом, неизвестными анализатору Vivado, так как они описывают задержки вне FPGA. Также неизвестным является период тактового сигнала Tclk. Создание ограничений на период тактового сигнала с помощью команды create_clock было рассмотрено в [1].

Для определенности будем считать, что источник питания для микросхемы 74HC595 имеет напряжение 4.5 В. Из таблицы 7.6 datasheet для 74HC595 [2] находим, что максимальная рабочая частота равна 31 МГц. Также пускай требуется, чтобы плата на рисунке 1 могла работать, когда частота тактового генератора (OSC) равна 10 МГц. Тогда ограничение на период тактового сигнала можно записать в виде:

# ограничение на период тактового сигнала

create_clock -period 100 -name clk_10MHz [get_ports CLK]

Данная команда создает тактовый сигнал clk_10MHz с периодом 100 нс, который поступает в FPGA на ножку CLK.

Объединим все оставшиеся в уравнении (1) неизвестные слагаемые в одну переменную Input_delay_max. Тогда выражение для Slack можно переписать в виде:

Slack=Tclk-Input_delay_max+Tfcd_min-Tfdd_max-Tsu,

где

Input_delay_max=Todd_max-Tofd_min+Tdco_max+Tbd_max.   (3)

В Input_delay_max слагаемые Todd_max, Tofd_min и Tbd_max задают задержки обусловленные распространением сигнала по дорожкам печатной платы. Их значения зависят от многих факторов: материал подложки; длины дорожек; типы дорожек, например, полосковые или микрополосковые и т.д.

Для каждого типа дорожки существуют приближенные выражения для оценки скорости распространения по ней сигнала. Зная скорость и длину дорожки, можно оценить задержку. Пример приближенных расчетов для разных типов дорожек можно найти в [3].

Будем считать, что мы смогли оценить минимальные и максимальные задержки распространения сигнала по дорожкам печатной платы. В качестве примера примем следующие значения в наносекундах: Tbd_max=0.6, Tbd_min=0.5, Todd_max=0.4, Todd_min=0.2, Tofd_max =0.3 и      Tofd_min =0.2. Значения задержек можно указать в файле с временными ограничениями (xdc-файл) в следующем виде:

# минимальное и максимальное время распространения данных по

# дорожкам платы

set Tbd_max 0.6

set Tbd_min 0.5

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала

# от генератора до микросхемы 74HC595

set Todd_max 0.4

set Todd_min 0.2

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала

# от генератора FPGA

set Tofd_max 0.3

set Tofd_min 0.2

Рассмотрим задержку Tdco и уравнения (3), которая соответствует интервалу времени между приходом фронта на тактовый вход SCLK микросхемы 75HC595 и появлением данных на ее выходе QH’. Ее значение можно получить из таблицы 7.6 datasheet для 74HC595 [2]. Данная задержка обозначена как tpd и при напряжении питания 4.5 В может изменяться               от 17 до 32 нс. Эти значения также вносятся в xdc-файл:

# задержка распространения между приходом тактового сигнала и

# появлением данных на выходе QH' микросхемы 74HC595

set Tdco_min 17

set Tdco_max 32

С учетом выше сказанного для создания временных ограничений на входной сигнал IDATA для анализа по Setup в xdc-файл необходимо внести следующие команды:

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set idelay_max [expr $Todd_max - $Tofd_min + $Tdco_max + $Tbd_max]

set_input_delay -clock clk_10MHz -max $idelay_max [get_ports IDATA];

В первой строке объявляется переменная idelay_max, значение которой инициализируется в соответствии с уравнением (10). Во второй строке с помощью команды set_input_delay содеются ограничения для входного сигнала. Опция -max $idelay_max указывает задержку Input_delay_max  из уравнения (10) для анализа по Setup. Конструкция [get_ports IDATA] указывает, что ограничения задаются для входного сигнала, который поступает в FPGA на ножку IDATA.

Стоит заметить, что так как запускающий триггера располагается не в FPGA, а внутри микросхеме 74HC595 Vivado необходимо указать, каким тактовым сигналом тактируется данный триггер. Это делается с помощью опции -clock clk_10MHz, которая указывает на ранее созданный с помощью команды create_clock тактовый сигнал. Так как защелкивающий триггер располагается внутри FPGA, Vivado известен его тактовый сигнал.

Аналогичным образом задаются ограничения для анализа по Hold. Объединим все неизвестные слагаемые в уравнении (10) в одну переменную, которая будет иметь:

Input_delay_min=Todd_min-Tofd_max+Tdco_min+Tbd_min (1)

Тогда уравнение для расчета Slack можно переписать в виде:

Slack=Input_delay_min+Tfdd_min-Tfcd_max-Th

Для указания ограничений при анализе по Hold в xdc-файл необходимо внести следующие команды

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set idelay_min [expr $Todd_min - $Tofd_max + $Tdco_min + $Tbd_min]

set_input_delay -clock clk_10MHz -min $idelay_min [get_ports IDATA];

В первой строке создается переменная, значение которой равно Input_delay_min из уравнения (1). Во второй строке временные ограничение создается командой set_input_delay. Опция -min $idelay_min указывает, что задержки указаны для проведения анализа по Hold.

Полное содержимое xdc-файла представлено ниже:

# задержка распространения между приходом тактового сигнала и появлением

# данных на выходе QH' микросхемы 74HC595

set Tdco_min 17

set Tdco_max 32

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tbd_max 0.6

set Tbd_min 0.5

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от

# генератора до микросхемы 74HC595

set Todd_max 0.4

set Todd_min 0.2

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от

# генератора FPGA

set Tofd_max 0.3

set Tofd_min 0.2

# ограничение на период тактового сигнала

create_clock -period 100 -name clk_10MHz [get_ports CLK]

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set idelay_max [expr $Todd_max - $Tofd_min + $Tdco_max + $Tbd_max]

set_input_delay -clock clk_10MHz -max $idelay_max [get_ports IDATA];

set idelay_min [expr $Todd_min - $Tofd_max + $Tdco_min + $Tbd_min]

set_input_delay -clock clk_10MHz -min $idelay_min [get_ports IDATA];

Теперь рассмотрим отчеты о проведении временного анализа, полученные после размещения и трассировки проекта. На рисунке 4 представлен раздел Summary при проведении анализа по Setup. В данном разделе источник сигнала (ножка IDATA), защелкивающий триггер (ff1), задержка данных внутри FPGA (Data Path Delay) и количество уровней логики (Logic Levels). Также можно увидеть рассчитанный Slack, расфазировку (Skew) и неопределенность (Uncertainty) для тактового сигнала.

Рисунок 4. Общие сведения о входном пути

На рисунках 5 и 6 показаны задержки для данных и защелкивающего фронта соответственно.

Рисунках 5. Расчет фактического времени прибытия данных.

Рисунках 6. Расчет требуемого времени прибытия данных.

Результаты, представленные на данных рисунках, следует интерпретировать следующим образом. Из рисунка 6 следует, что защелкивающий фронт поступает в FPGA на ножку CLK в момент времени 100 нс. Далее этот фронт проходит через входной и тактовый буферы и попадает на защелкивающий триггер в момент времени 101.486 нс. С учетом времени удержания и неопределенности тактового сигнала данные должны достигнуть защелкивающего триггера в момент времени 101.463 нс.

Если защелкивающий фронт поступает на ножку FPGA в момент времени 100 нс., значит, учитывая задержку распространения он формируется на выходе генератора в момент времени 100-Tofd_min=99.8 нс. Запускающий фронт формируется на один период раньше, то есть когда время равно -0.2 нс. Через Todd_max этот фронт поступает на микросхему 74HC595, то есть в момент времени -0.2 + 0.4 = 0.2 нс.

Поступление этого фронта запустит данные триггера внутри 74HC595. Спустя задержку Tdco_max+Tbd_max=32+0.6=32.6 нс., то есть в момент времени 32.8 нс. эти данные попадут на ножку FPGA. На рисунке 5 этой задержке соответствует параметр Input Delay во второй строке. Внутри FPGA данные проходят через входной буфер и LUT и попадают на вход защелкивающего триггера в момент времени 33.752 нс.

Отсюда Slack равен 101.463-33.752= 67.711 нс.

Аналогично можно рассмотреть результаты анализа по Hold, представленные на рисунках 7 и 8.

Из рисунка 8 можно увидеть, что защелкивающий фронт попадает на ножку FPGA в нулевой момент времени. С учетом задержки распространения это означает, что он появился на выходе генератора на Tofd_max нс. раньше. Для анализа по Hold запускающий и защелкивающий фронты появляются в одно и тоже время. Тогда запускающий фронт появится на входе 74HC595 в момент времени -Tofd_max+Todd_min=-0.3+0.2=-0.1 нс. Спустя Tdco_min нс. данные появятся на выходе QH’ микросхемы 74HC595. Далее они будут распространятся по дорожке платы в течении Tbd_min нс. и попадут на ножку FPGA в момент времени -0.1+17+0.5=17.4 нс. Данная задержка представлена на рисунке 6 под названием Input Delay. После чего данные проходят через входной буфер и LUT попадают на вход защёлкивающего триггера в момент времени 19.265 нс.

Защелкивающий фронт проходит через входной и тактовый буферы и попадает на тактовый вход защелкивающего триггера в момент времени 4.708 нс. С учетом неопределенности тактового сигнала и времени удержания данные должны прийти к защелкивающему триггеру в момент времени 5.013 нс.

Рисунках 7. Расчет фактического времени прибытия данных.

Рисунках 8. Расчет фактического времени прибытия данных.

Такой подход прост тем, что можно просто представить все неизвестные задержки в виде одной величины Input_delay. Однако, как можно было увидеть, это приводит к тому, что временные отсчеты достаточно сложно интерпретировать.

- Второй способ создания временных ограничения в Vivado.

Теперь рассмотрим второй способ задания временных ограничений для входного сигнала. В Vivado есть возможность отдельно указывать задержки распространения тактового сигнала по дорожкам печатной платы. Это делается с помощью команды set_clock_latency . Ниже представлены команды xdc-файла для указания задержек тактового сигнала:

# ограничение на период тактового сигнала, поступающего в FPGA

create_clock -period 100 -name clk_10MHz [get_ports CLK]

# задержки распространения тактового сигнала от генератора до FPGA

set_clock_latency -source -early $Tofd_min [get_clocks clk_10MHz]

set_clock_latency -source -late $Tofd_max [get_clocks clk_10MHz]

Как и раньше с помощью create_clock  задается ограничение на период тактового сигнала, который поступает на ножку FPGA. Далее первая команда set_clock_latency с опцией -early  указывает, что минимальное время распространения равно Tofd_min . Конструкция [get_clocks clk_10MHz] указывает тактовый сигнал, для которого задаются задержки. Вторая команда set_clock_latency с опцией -late  задает максимальное время распространения равным Tofd_max. Опция -source  в обоих командах означает, что указана задержка от источника тактового сигнала до ножки FPGA.

Так как задержка распространения тактового сигнала до микросхемы 74HC595 имеет значение отличное от задержки до FPGA, в xdc-файле требуется создать еще один тактовый сигнал. Команды xdc-файла представлены ниже:

# ограничение на период виртуального тактового сигнала, поступающего

# в микросхему 74HC595

create_clock -period 100 -name clk_10MHz_Dev

# задержки распространения тактового сигнала от генератора до микросхемы 74HC595

set_clock_latency -source -early $Todd_min [get_clocks clk_10MHz_Dev]

set_clock_latency -source -late $Todd_max [get_clocks clk_10MHz_Dev]

С помощью команды create_clock  создается тактовый сигнал с именем clk_10MHz_Dev и периодом 100 нс. Обратите внимание, что, так как этот сигнал поступает только в микросхему 74HC595, у данного сигнала не указана ножка FPGA. Тактовый сигнал, который присутствует на плате, но не поступает в FPGA называется виртуальным (virtual clock). Для данного виртуального сигнала минимальная и максимальная задержки задаются равными Todd_min и Todd_max соответственно.

Также теперь можно упростить выражения для Input_delay_max и Input_delay_min, которые будут содержать только задержки распространения данных и примут вид:

Input_delay_max=Tdco_max+Tbd_max

Input_delay_min=Tdco_min+Tbd_min

Временные ограничения для сигнала IDATA также задаются с помощью команды set_input_delay в следующем виде:

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set idelay_max [expr $Tdco_max + $Tbd_max]

set_input_delay -clock clk_10MHz_Dev -max $idelay_max [get_ports IDATA];

set idelay_min [expr $Tdco_min + $Tbd_min]

set_input_delay -clock clk_10MHz_Dev -min $idelay_min [get_ports IDATA];

Как и раньше опция -max  указывает, что задержки предназначены для анализа по Setup, а опция -min - для анализа по Hold. Обратите внимание, что теперь запускающий триггер внутри микросхемы 74HC595 тактируется виртуальным тактовым сигналом, что указано с помощью опции -clock clk_10MHz_Dev .

Полное содержимое xdc-файла представлено ниже:

# задержка распространения между приходом тактового сигнала и появлением

# данных на выходе QH' микросхемы 74HC595

set Tdco_min 17

set Tdco_max 32

# минимальное и максимальное время распространения данных по дорожкам платы

set Tbd_max 0.6

set Tbd_min 0.5

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от

# генератора до микросхемы 74HC595

set Todd_max 0.4

set Todd_min 0.2

# минимальное и максимальное время распространения тактового сигнала от

# генератора до FPGA

set Tofd_max 0.3

set Tofd_min 0.2

# ограничение на период тактового сигнала, поступающего в FPGA

create_clock -period 100 -name clk_10MHz [get_ports CLK]

# задержки распространения тактового сигнала от генератора до FPGA

set_clock_latency -source -early $Tofd_min [get_clocks clk_10MHz]

set_clock_latency -source -late $Tofd_max [get_clocks clk_10MHz]

# ограничение на период виртуального тактового сигнала, поступающего

# в микросхему 74HC595

create_clock -period 100 -name clk_10MHz_Dev

# задержки распространения тактового сигнала от генератора до микросхемы 74HC595

set_clock_latency -source -early $Todd_min [get_clocks clk_10MHz_Dev]

set_clock_latency -source -late $Todd_max [get_clocks clk_10MHz_Dev]

# временные ограничение для входного сигнала IDATA

set idelay_max [expr $Tdco_max + $Tbd_max]

set_input_delay -clock clk_10MHz_Dev -max $idelay_max [get_ports IDATA];

set idelay_min [expr $Tdco_min + $Tbd_min]

set_input_delay -clock clk_10MHz_Dev -min $idelay_min [get_ports IDATA];

На рисунке 9 представлены общие сведения о входном пути для анализа по Setup. Обратите внимание, что теперь в строчке Source указано, что входной сигнал на ножке IDATA тактируется виртуальным сигналом clk_100MHz_Dev.

Рисунок 9. Общие сведения о входном пути

На рисунке 10 и 11 показаны временные отчеты для фактического и требуемого и времени прибытия данных при анализе по Setup. На рисунке 10 можно увидеть, что запускающий фронт появляется на выходе генератора в нулевой момент времени. Далее указывается, что тактовый сигнал попадает на вход 74HC595 c задержку в 0.4 нс. (clock source latency), что соответствует Todd_max.

Рисунках 10. Расчет фактического времени прибытия данных.

После этого еще спустя данные Tdco_max+Tbd_max=32+0.6=32.6 нс. появятся на ножке FPGA. Это произойдет в момент времени равный 32.6+0.4=33 нс. С учетом задержек распространения внутри FPGA требуемое время прибытия данных составит 33.952 нс.

На рисунке 12 можно увидеть, что защелкивающий фронт появится на выходе генератора спустя один период в 100 нс. Далее через Tofd_min=0.2 нс. этот фронт появится на ножке FPGA, пройдет через входной и тактовый буферы и попадет на защелкивающий триггер. Требуемое время прибытия данных составит 101.674 нс., а Slack для анализа по Setup будет равен 101.674-33.952=67.721 нс.

Рисунках 12. Расчет требуемого времени прибытия данных.

Аналогично для анализа по Hold на рисунке 13 можно увидеть, что запускающий фронт появляется на выходе генератора в нулевой момент времени. Спустя Todd_min=0.2 нс., он появится на входе SCLK микросхемы 75HC595, а еще спустя Tdco_min+Tbd_min=17+0.5=17.5 нс. данные появятся на ножке FPGA.

Из рисунка 14 можно увидеть, что защелкивающий фронт появится на выходе генератора также в нулевой момент времени и дойдет до ножки FPGA через Tofd_max=0.3 нс.

Рисунках 13. Расчет фактического времени прибытия данных.

Рисунках 14. Расчет требуемого времени прибытия данных.

Использование виртуальных тактовых сигналов для создания ограничений на входные сигналы приводит к тому, что имеют более ясную интерпретацию и лучше соответствуют физическому распространению сигналов в плате.

Более того, это рекомендуется Vivado. Если открыть Language Templates в вкладках XDC и System Synchronous Input можно увидеть пример временных ограничений представленный ниже. В данном случае значение Input_delay задается как сумма задержек tco (Tdco) и trce_dly (Tbd). Также отметим, что если пренебречь задержками Todd и Tofd, то оба способа будет полностью эквивалентны.

# Rising Edge System Synchronous Inputs

#

# A Single Data Rate (SDR) System Synchronous interface is

# an interface where the external device and the FPGA use

# the same clock, and a new data is captured one clock cycle

# after being launched

#

# input      __________            __________

# clock   __|          |__________|          |__

#           |

#           |------> (tco_min+trce_dly_min)

#           |------------> (tco_max+trce_dly_max)

#         __________      ________________

# data    __________XXXXXX_____ Data _____XXXXXXX

#

set input_clock     <clock_name>;  # Name of input clock

set tco_max         0.000;         # Maximum clock to out delay (external device)

set tco_min         0.000;         # Minimum clock to out delay (external device)

set trce_dly_max    0.000;         # Maximum board trace delay

set trce_dly_min    0.000;         # Minimum board trace delay

set input_ports     <input_ports>; # List of input ports

# Input Delay Constraint

set_input_delay -clock $input_clock -max [expr $tco_max + $trce_dly_max]

[get_ports $input_ports];

set_input_delay -clock $input_clock -min [expr $tco_min + $trce_dly_min]

[get_ports $input_ports];

В заключении отметим следующий интересны момент. Можно увидеть, что значения Slack, представленные на рисунках 4 и 9, равны 67.711 нс. и 67.721 нс. соответственно. Рассмотрев временные отчеты можно увидеть, что данная разница возникает из-за различных значений неопределенности тактового сигнала (clock uncertainty).

Как отмечено в [1] неопределенности тактового сигнала может вохникать из-за джиттера. Значение общего джиттера Ttsj (Total System Jitter) рассчитывается по формуле:

Ttsj=Tsjs2+Tsjd2,

где  Tsjs (System Jitter Source) – джиттер для запускающего триггера; Tsjd (System Jitter Distention) – джиттер для защелкивающего триггера. По умолчанию для тактовых сигналов, поступающих на ножку FPGA, значение Tsj равно 0.05 нс.

Тогда, при использовании первого способа задания временных ограничения,  получаем, что Ttsj=0.052+0.052=0.071 нс., а неопределенность тактового сигнала равна Ttsj/2=0.035 нс. Эти значения можно увидеть на рисунке 4.

Если используется второй способ задания ограничения, то один из тактовых сигналов является виртуальным, и по умолчанию его джиттер считается равным нулю. То есть в этом случае поучаем, что Tsjs=0 нс. и Ttsj=Tsjd=0.05 нс. Неопределенность тактового сигнала Ttsj/2=0.025 нс., что можно увидеть на рисунке 9.

Чтобы значения Slack для обоих способов задания ограничений были равны можно использовать команды set_system_jitter и set_input_jitter.

Заключение.

В данной статье был рассмотрен временной анализ для входных сигналов FPGA. Показан вывод уравнений статического временного анализа. Представлено два способа задания временных ограничений. Рассказано о таком понятии как виртуальный тактовый сигнал. В следующей части предполагается использовать тот же подход для рассмотрения System Synchronous Output Delay.

Ссылки.